СУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

Заказчик: ИП Александров С.Л.

Муниципальный контракт: № 6 от 25 марта 2020 г.

Исполнитель: ОАО «Кировгипрозем»

Шифр: АПМ 03-06-20-ГП/3

| Генеральный директор | О.Г. Созинов |
| --- | --- |
| Директор по градостроительному проектированию | М.Л. Башорина |

г. Киров 2020

610046, г. Киров, ул. Герцена, 88,  тел. 8 (8332) 29-53-43, лицензия: № 43-00022Ф от 14.11.2016;

СРО-И-001-28042009;   СРО-П-161-09092010

Утвержден

Решением Сунской поселковой Думы

Сунского района Кировской области

третьего созыва

30.05 2013  № 32/4

СУНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СУНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Материалы по обоснованию

(внесены изменения решением Сунской поселковой Думы

Сунского района Кировской области четвертого созыва

от  06.11.2020 № 18/26)

СОДЕРЖАНИЕ:

| Состав проекта ...………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение …………………………………………………...………………………………….……. |  |  |  | 5 |
| Раздел I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития ……………………………………………………………….. |  |  |  | 6 |
| 1. | Общие сведения ……………………………………………………………………………….. |  |  | 6 |
| 2. | Историческое развитие поселения ………………………………………………..………... |  |  | 7 |
| 3. | Природные условия и ресурсы территории …………....…................................................. |  |  | 8 |
|  | 3.1. | Климат …………………………………………………………………………………...... |  | 8 |
|  | 3.2. | Физико-географическое описание ……………………………………………………..... |  | 11 |
|  |  | 3.2.1. | Физико-географическое районирование…………………………………...………… | 11 |
|  |  | 3.2.2. | Рельеф и геологическое строение……………………………………………………… | 11 |
|  |  | 3.2.3. | Инженерно-геологическая характеристика………………………………………… | 12 |
|  | 3.3. | Структура землепользования ……………………………………………………………. |  | 13 |
|  | 3.4. | Природные ресурсы ……………………………………………………………………… |  | 13 |
|  |  | 3.4.1. | Поверхностные воды……………………………………………………………………... | 13 |
|  |  | 3.4.2. | Минеральные ресурсы……………………………………………………………………. | 14 |
|  |  | 3.4.3. | Гидрологические условия и ресурсы подземных вод………………………………... | 14 |
|  |  | 3.4.4. | Лесные, растительные и животные ресурсы………………………………………. | 16 |
|  |  | 3.4.5. | Памятники природы……………………………………………………………………… | 16 |
|  | 3.5. | Экологический каркас территории ……………………………………………………… |  | 16 |
|  | 3.6. | Природные опасности …………………………………………………………………… |  | 17 |
| 4. | Комплексная оценка и основные проблемы развития территории поселения ….......... |  |  | 18 |
|  | 4.1. | Анализ реализации генерального плана пгт Суна 1982 г……………………………… |  | 18 |
|  | 4.2. | Демографическая ситуация ……………………………………………………………… |  | 19 |
|  | 4.3. | Трудовые ресурсы. Рынок труда ………………………………………………………... |  | 20 |
|  | 4.4. | Экономический потенциал, предпосылки развития территории …………..…............. |  | 20 |
|  | 4.5. | Жилой фонд и жилищное строительство ……………………………………...……….. |  | 21 |
|  | 4.6. | Социальная инфраструктура …………………………………………………….............. |  | 22 |
|  | 4.7. | Инженерная инфраструктура ……………………………………………………………. |  | 25 |
|  |  | 4.7.1. | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение ……………………............ | 25 |
|  |  | 4.7.2. | Хозяйственно-бытовая канализация …………………………………………… | 25 |
|  |  | 4.7.3. | Теплоснабжение ………………………………………………………………………….. | 26 |
|  |  | 4.7.4. | Газоснабжение …………………………………………………………………… | 26 |
|  |  | 4.7.5. | Электроснабжение ………………………………………………………………. | 26 |
|  | 4.8. | Транспортная инфраструктура ………………………………………………………….. |  | 26 |
| 5. | Градостроительная оценка территории …………………………………………..………... |  |  | 28 |
|  | 5.1. | Зоны с особыми условиями использования территории ………………………………. |  | 28 |
|  |  | 5.1.1. | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы …………………………... | 28 |
|  |  | 5.1.2. | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ………………………….. | 30 |
|  |  | 5.1.3. | Санитарно-защитные зоны ……………………………………………………………. | 32 |
|  |  | 5.1.4. | Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры ………...…………….. | 33 |
|  |  | 5.1.5. | Зоны охраны объектов культурного наследия ……………………………………... | 37 |
| Раздел II. Варианты территориального планирования .……………………... |  |  |  | 39 |
| Раздел III. Обоснование предложений по территориальному планированию …………………………………………………...…............................................ |  |  |  | 40 |
| 6. | Планировочная организация территории ……………………………………………. ….. |  |  | 40 |
|  | 6.1. | Территориальное развитие ……………………….. ……………………………............. |  | 40 |
|  | 6.2. | Функциональное зонирование и планировочная структура …………………............... |  | 40 |
|  |  | 6.2.1. | Жилая зона ………………………………………………………………............... | 41 |
|  |  | 6.2.2. | Общественно-деловая зона ……………………………………………………… | 41 |
|  |  | 6.2.3. | Производственная и коммунально-складская зона …………………………….. | 41 |
|  |  | 6.2.4. | Зона сельскохозяйственного использования…………………………………….. | 42 |
|  |  | 6.2.5. | Зона рекреационного назначения………..……………………………………………... | 42 |
|  |  | 6.2.6. | Зона инженерной инфраструктуры ………………………………………………….. | 42 |
|  |  | 6.2.7. | Зона транспортной инфраструктуры……………………………………………….. | 43 |
|  |  | 6.2.8. | Зона специального назначения ……………….………………………………………… | 43 |
|  |  | 6.2.9. | Территории, занятые водными объектами ………………………………………… | 43 |
| 7. | Жилищное строительство …………………………………………………………………… |  |  | 43 |
| 8. | Развитие социальной инфраструктуры …………………………………………………… |  |  | 43 |
| 9. | Население и трудовые ресурсы ……………………………………………………………... |  |  | 44 |
| 10. | Развитие инженерной инфраструктуры …………………………………………………… |  |  | 45 |
|  | 10.1. | Водоснабжение ……………………………………………………………..……............. |  | 45 |
|  | 10.2. | Канализация …………………………………………………………...…………............. |  | 45 |
|  | 10.3. | Теплоснабжение и газоснабжение……………………………………………………… |  | 45 |
|  | 10.4 | Электроснабжение………………………………………………………………………... |  | 46 |
|  | 10.6. | Телефонизация, радиофикация, телевидение ………………………………………….. |  | 46 |
| 11. | Развитие транспортной инфраструктуры ………………………………………………… |  |  | 46 |
| 12. | Инженерная защита и подготовка территорий …………………………………………... |  |  | 46 |
|  | 12.1. | Организация поверхностного стока …………………………………...………………... |  | 46 |
|  | 12.2. | Защита от затопления ……………………………...…………………………………….. |  | 47 |
|  | 12.3. | Благоустройство рек и водоемов. Защита от овражной эрозии ……………………... |  | 47 |
| 13. | Охрана окружающей среды …………………………………………………………………. |  |  | 48 |
|  | 13.1. | Существующее состояние окружающей среды ………………………………………... |  | 48 |
|  |  | 13.1.1. | Состояние воздушного бассейна………………………………………………………. | 48 |
|  |  | 13.1.2. | Охрана поверхностных вод……………………………………………………………… | 49 |
|  | 13.2. | Комплекс планировочных природоохранительных мер ………………………............. |  | 50 |
|  |  | 13.2.1. | Санитарная очистка территории ………………………………………………….... | 50 |
|  |  | 13.2.2. | Организация санитарно-защитных зон ……………………………………………... | 50 |
|  |  | 13.2.3. | Озеленение и благоустройство ………………………………………………………... | 51 |
| Раздел IV. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера …………………… |  |  |  | 53 |
| 14. | Перечень основных факторов риса возникновения чрезвычайных ситуаций ………. |  |  | 54 |
| 15. | Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ……………………………………………..................... |  |  | 56 |

- Состав проекта

Материалы по обоснованию Генерального плана:

1. Пояснительная записка – Том 1. Сунское городское поселение Сунского района Кировской области. Генеральный план. Материалы по обоснованию

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта современного использования территории поселения пгт Суна и д. Тоскуй | 1:5000 |  |
| 2 | Карта современного использования территории Сунского городского поселения | 1:10000 |  |
| 3 | Схема дорожно-транспортной инфраструктуры | 1:5000 |  |
| 4 | Схема инженерной инфраструктуры | 1:5000 |  |
| 5 | Схема размещения электрических сетей | 1:5000 |  |
| 6 | Схема ограничения использования территории поселения | 1:10000 |  |

Положения о территориальном планировании:

1. Пояснительная записка – Том 2. Сунское городское поселение Сунского района Кировской области. Генеральный план. Основные положения (утверждаемая часть).

2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование схем | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения | 1:10000 |  |
| 2 | Карта функциональных зон, карта размещения объектов местного значения поселения | 1:10000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон пгт Суна и д. Тоскуй | 1:10000 |  |

Графические материалы генерального плана муниципального образования разрабатываются на топографической основе М 1:10000. Основной формат данных, передаваемых в цифровом электронном виде картографической информации – MapInfo или Autocad.

Заказчику предоставляются материалы в виде пояснительной записки и чертежей: на бумажных носителях – 3 экз.; на магнитном носителе – 1 экз.

Введение

Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании развития территории города, определяющий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Проект Генерального плана Сунского городского поселения Сунского района Кировской области разработан по заказу Администрации Сунского городского поселения Сунского района Кировской области на основании Муниципального контракта № 7 от 27 августа 2012 г. Генеральный план разработан в соответствии с техническим заданием в пределах административной границы муниципального образования Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

Разработка Генерального плана Сунского городского поселения Сунского района Кировской области велась с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

В качестве базовой градостроительной документации при проектировании были учтены:

- Генплан пгт Суна, разработанный в 1983 г Кировским государственным институтом по проектированию городского и сельского строительства «Кировгипрогорсельстрой»

- Сведения о ранее разработанной градостроительной документации, включая проекты детальных планировок, и иной документации по планировке территории.

- Сведения о проектах в природоохранной сфере. Концепция развития, рационального использования и охраны минерально-сырьевых ресурсов.

- Сведения о работах в области сохранения памятников истории и культуры.

- Градостроительные обоснования.

- Проектные предложения по размещению объектов специального назначения (свалок, кладбищ, скотомогильников).

Разработка и реализация Генерального плана осуществляется в целях:

- обеспечения рациональной пространственной организации территории поселения, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие;

- обеспечения сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур муниципального образования создания оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

- определение площадок первоочередных объектов строительства муниципального значения.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

Изменения в генеральный план внесены на основании  постановления администрации Сунского городского поселения   от 20.05.2020 №40 «О разработке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования  Сунское городское поселение Сунского района Кировской области».

РАЗДЕЛ I

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Общие сведения о городском поселении.

Суна - поселок городского типа, административный центр Сунского муниципального района Кировской области.

Поселок расположен в 92 километрах от города Кирова по автодороге Киров - Вятские Поляны (бывшему Казанскому тракту). Расстояние до ближайшей ж.д. станции- г.Киров – 100 км.  Прежнее название - село Вознесенское.

Рисунок 1.

Численность постоянного населения на 2011 год составила 2434 человек.

Городское поселение занимает площадь 6,3 км2 (по паспорту муниципального образования).

Административно-территориальное устройство муниципального образования представлено в таблице 1.

Таблица 1

Административно-территориальное устройство

| Наименование муниципального образования | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | городов | пгт | сельские населенные пункты |
| Сунское городское поселение | - | 1 | 1 |
|  |  | Суна | Тоскуй |

2. Историческое развитие поселения

Село Суна возникло одновременно с завершением строительства Вознесенской церкви в 1571 году. Раньше село называлось Вознесенское, иногда говорили Вознесенское на Суне, потом совсем просто Суна. По указу Екатерины II село Вознесенское в 1780 году переименовано в село Суна. Жили в селе крестьяне бежавшие с земель, принадлежащих монастырям, селились бедные посадские люди, убежавшие со службы стрельцы.

В 1640 году Вятский Трифонов монастырь захватил земли себе. Была организована Вознесенская монастырская вотчина. Крестьяне, принадлежащие монастырю, жестоко угнетались, платили большие оброки, работали на монастырь.

В 1665 (по другим данным в 1675 году) крестьяне восстали. Глава монастыря архимандрит Сергий с отрядом в 50 человек прибыл на усмирение. Монахи заковали крестьян в цепи, наложили на них оброк в 200 рублей, по тому времени огромная сумма. Кроме того, было много взято одежды и другого добра у крестьян, упорное сопротивление крестьян было подавлено.

У Трифонова монастыря было 22 оброчных мельницы, которые платили по 50 - 70 рублей в год. Всех больше «вымытых» денег давала Переборская мельница, стоявшая вблизи слияния рек Суна и Воя при селе Суна, бывшем селе Вознесенское, платившей 72 рубля.

В Сунской волости, кроме сельского хозяйства, был развит промысел. Население выделывало кожи, овчины, ковало железо, писали иконы, делали свечи. Сунская волость объединяла 63 населенных пункта, в которых проживало свыше 1200 земледельческих хозяйств, с населением 6000 человек.

До революции, к началу 1917 года в Сунской волости имелось 9 начальных школ, 1 специальная библиотека, 1 больница со штатом 5 человек: врач, фельдшер, акушерка, санитарка и завхоз. Первым врачом был Дьяконов Виктор Александрович. На всю волость был один ветеринарный фельдшер (отец Заболотниковых), зато коновалов с частной практикой было в каждой сотне.

Никаких просветительных учреждений не было, кроме читальни общества трезвости, открытой в 1897 году. Зато ежегодно проходила усиленная служба в церкви, где содержалось: 4 попа, 2 дьякона, 4 послушника, 4 просвирни, староста и было десятки попечителей.

Из промышленности в волости работало 5 водо-действующих мукомольных мельниц, принадлежащих частным лицам, 8 заводов по переработке льносемян, из которых 2 завода механизированные в деревне Сивки у Буторина и 10 кузниц, из которых 4 в селе Суна. Кузнецы делали топоры, ножницы, сохи, телеги, и другие изделия.

Снабжение населения промышленными товарами проходило через руки частных торговцев, проживающих в Суне и имеющих свои 4 лавки. Шутовы - три хозяйства торговали тканями и бакалеей, Буторин Г.Д., Шихалеев М.Н., Ильин - бакалейными товарами, Назаров М.Д. - торговал зерном, он же содержал сунскую мукомольную мельницу - 6 поставов. В Суне имелись каменные, двухэтажные торговые ряды.

В Суне имелась частная чайная, так как село стоит по Казанскому тракту, и нужно было обслуживать проезжающих.

В Суне имелась конестанция по перевозке пассажиров и грузов по трактовой дороге Суна - Вятка, Суна - Нолинск и в других направлениях.

Немалую помощь для населения волости оказал гражданин Суны Телицын Ипполит Степанович - член Нолинской уездной земской управы по народному образованию. Прежде всего, он скупил у кустарей весь кирпич (315 тысяч штук), завез его в село Суна, добился привлечения к постройке пленных мастеров - австрийцев, которые и построили в 1915 году в селе Суна трехэтажную кирпичную школу, в настоящее время Сунская средняя школа № 1.

В это же время силами военнопленных австрийцев проделаны крупные земельные работы по трактовой дороге.

Суна до революции была местом ссылки политических. Здесь проживали 6 ссыльных: армянин Тольян, грузин Алибеков, немец Метелино и другие. В Суне имелась пересыльная тюрьма в здании редакции районной газеты «Родной край».

В ноябре 1917 года были проведены выборы волостного исполкома Совета депутатов трудящихся, председателем был избран житель Суны Ведерников Афанасий Федорович. Военным руководителем был назначен Мартынов Иван Васильевич. При исполкоме был создан отряд красноармейцев.

Для выполнения задания натурального налога в Суне была создана заготовительная контора. В Суне создается милиция во главе с Шихалеевым В., народный суд во главе с судьей Чирковым В.Ф.

В 1950 году начала строиться Сунская РЭС, которая давала электроэнергию до 1962 года, когда район был присоединен к государственной электросети. В 1957 году строится водопровод, деревянная баня с одним отделением, позднее перестроенная в каменную с двумя отделениями. В 1957 - 1958 годах строиться Дом культуры, который строится в основном силами общественности, пекарня, двухэтажное здание продмага, строятся другие постройки общего пользования.

Решением  Кировского облисполкома от 26  января   1971   года № 34 село  Суна преобразовано в рабочий поселок городского типа.

3. Природные условия и ресурсы территории

3.1. Климат

Сунское ГП расположено в центральной части Кировской области, на расстоянии 92 км к югу от г. Кирова.

Метеорологические наблюдения в Сунском районе не проводятся. Поэтому метеорологическая характеристика поселения дана на основании данных метеостанций в г. Кирове (в 92 км севернее Суны),  в пгт Кумёны (в 25 км севернее Суны) и в г. Нолинске (в 42 км южнее Суны).

Климат Сунского района континентальный, умеренно холодный, формируемый под влиянием атлантических воздушных масс, которые являются причиной потеплений зимой и дождливой прохладной погоды летом. Периодические вторжения холодного арктического воздуха несут за собой весенние и осенние заморозки, а зимой сильные морозы. Преобладающие ветры – юго-западные, южные и северо-западные; средняя скорость ветра 4 м/с. Роза ветров по метеостанции в пгт Кумёны приведена на рис. 3.1-1.

Годовая величина радиационного баланса (по метеостанции Нолинска) равна 35 ккал/см2. Максимальная его сумма наблюдается с мая по июль и составляет около 7-8 ккал/см2 (300-350 МДж/м2). Период с положительным радиационным балансом составляет только семь месяцев (апрель-октябрь), а в течение пяти месяцев (ноябрь-март) он отрицательный. Общая продолжительность солнечного сияния (по метеостанции Кумён) составляет около 1800 часов: от 20-25 час в декабре до 280-300 час в летние месяцы.

В таблице 3.1-1 приведены основные климатические параметры по метеостанциям городов Кирова и Нолинска. По некоторым показателям величины совпадают, по другим для пгт Суна можно брать средние значения.

Рисунок 3.1-1. Роза ветров в пгт Суна (по метеостанции в пгт Кумёны). Масштаб: в 1 см – 4% (источник — Генплан пос. Суна 1985 г.).

Таблица 3.1-1

Основные климатические показатели

| Климатические показатели | Значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киров | г. Нолинск |
| Средняя годовая температура воздуха, °С | 1,6 |  |
| Средняя температура января, °С | -14,4 |  |
| Эквивалентная температура января, °С | -30 | -28 |
| Расчётная температура для строительного проектирования, °С | -34 |  |
| Абсолютный минимум температуры воздуха, °С | -45 |  |
| Средняя температура июля, °С | 17,9 | 18,5 |
| Эквивалентная температура июля, °С | 10,8 | 13 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха, °С | 37 |  |
| Продолжительность периода с температурой менее -10ºС, дней | 95 | 97 |
| Продолжительность периода с температурой -5 ÷ -15ºС, дней | 38 | 34 |
| Продолжительность периода с температурой более +15ºС, дней | 67 | 78 |
| Уровень теплообеспеченности +10ºС | 1778 | 1938 |
| Относительная влажность, % | 78 | 76 |
| Среднее годовое количество осадков, мм | 582 | 545 |
| Среднее число дней с туманом | 24 |  |
| Среднее число дней с грозой | 25 |  |
| Число дней со снежным покровом | 165 |  |
| Среднее число дней с метелью | 47 | 47 |
| Средняя высота снежного покрова, см | 51 | 66 |
| Число дней со снежным покровом | 168 | 168 |
| Глубина промерзания грунта, м | 1,35 | 1,68 |
| Летняя продолжительность солнечного сияния, час./мес. | 275 | 277 |

С ноября по март осадки выпадают в виде снега. За холодный период обычно выпадает 1/3 часть годовой суммы осадков, за теплый – 2/3. Самым дождливым месяцем является июль (80-90 мм), самым сухим – февраль (26-28 мм). Обычный суточный максимум осадков в холодный период равен 6-9 мм, летом может достигать 18-25 мм. В годовом ходе чаще всего выпадают обложные осадки (75-80% случаев). Они более вероятны ночью, ливни же преобладают днем. В холодное время обычно на протяжении 15-19 дней за месяц идет снег.

Близость к Северному Ледовитому океану и отсутствие на севере значительных орографических барьеров для проникновения полярных воздушных масс обусловливает возможность вторжений холодного воздуха. Отсюда – сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя продолжительность устойчивых морозов в г. Кирове составляет 137 дней. Устойчивый снежный покров залегает на юге области до 150 дней. Обычно он устанавливается 15-17 декабря. Высота его при этом в среднем по области равна 55-60 см, а максимальные высоты могут быть до 1-1,1 м.

Заморозки, которые характерны для всей области, в среднем в центральных районах заканчиваются 21-25 мая. Но в отдельные годы они могут случаться даже в летние месяцы, вызывая падение температуры в июле до - 1 градуса.

По климатическим характеристикам Сунский район может быть отнесён к климатическому подрайону IIВ согласно СНиП 23-01-99* «Строительная климатология».

Агроклиматическая характеристика,

Сунский район расположен в южной части центральной агроклиматической зоны Кировской области. Вегетационный период продолжается 157-160 дней. Сумма активных температур – 1700-1900º. Гидротермическая характеристика (ГТК) равна 1,2-1,3, что характеризует умеренное увлажнение. Суховейные явления наблюдаются 16-20 дней за вегетационный период и сопровождаются температурой выше +20ºС и относительной влажностью в дневные часы меньше 30 %. Температурный режим благоприятен для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, сеянных трав. Для созревания теплолюбивых культур в отдельные годы (3-4 года из 10) не хватает тепла.

3.2. Физико-географическое описание

3.2.1.  Физико-географическое районирование

С позиций физико-географического районирования Сунский район относится к Вятско-Чепецкому округу Кировской области, к району центральной части Вятского увала, который сложен коренными пермскими породами. Глубина залегания кристаллического фундамента − 1750-2000 м. Четвертичные отложения на территории Сунского района представлены элювиально-делювиальными отложениями, включающими суглинки, глины, пески, алевролиты и щебень. Дочетвертичные отложения представлены пермской системой: котельнической серией северодвинского горизонта татарского отдела (P3kt –  глины, алевриты, песчаники, мергели, конгломераты, известняки), нижней подсерией уржумского яруса (P2ur1 – песчаники, алевролиты, глины, мергели, известняки, доломиты, гипсы) и казанским ярусом среднего отдела (верхний подъярус, опаринская свита P2kz2: доломиты, мергели, гипсы, алевролиты; нижний подъярус, немдинская свита P2kz1: известняки, доломиты, мергели, гипсы, алевролиты, песчаники).

Территория района холмистая, с абсолютными высотами, достигающими 250-280 м, и понижениями в поймах рек до 100-150 м. Почвы дерново-подзолистые, иногда со вторым гумусовым горизонтом. В пойме р. Вои почвы пойменные (аллювиальные).

Сунский район относится к подзоне южной тайги, для которой характерны сосновые и сосново-еловые леса, однако большая часть района занята сельскохозяйственными угодьями. Район относится к центральному фаунистическому району Кировской области.

3.2.2. Рельеф и геологическое строение

Территория Сунского района представляет собой возвышенную водно-эрозионную равнину, которая занимает центральную и восточную части Кировской области. Поверхность равнины характеризуется глубоко разветвленной балочной сетью и полого спускается в северо-западную сторону, к полесьям и опольям. Для рельефа характерны плоскодонные лощины. В геологическом строении рассматриваемого инженерно-геологического района принимают участие коренные породы, представленные красноцветами (слагают берега рек) и пестроцветами татарского яруса, известняками и мергелями казанского и татарского ярусов, на водоразделах – породами триаса, которые содержат конгломераты. Четвертичные отложения представлены лессовидными, безвалунными, покровными суглинками. Подземные воды порово-пластовые и трещинно-пластовые. Водообильность пород слабая.  Эксплуатационные дебиты скважин изменяются от 0,1-0,2 л/с до 5 л/с, редко достигая 10 л/с. Среди экзогенных геологических процессов наибольшее развитие получили процессы овражной и речной эрозии, оползнеобразования, суффозия, в меньшей степени карстовые процессы, образующие воронки, пещеры и озера, процессы заболчивания и подтопления, обвально-осыпные процессы (долины рек Суна и Опан) характеризуются средней и сильной интенсивностью.

Район капитальной застройки находится в юго-западной части пос. Суна, в междуречье р. Суны и её притока р. Тоскуйки, и приурочен к нижней части водораздельного склона. Рельеф площадки ровный с общим уклоном к рекам. Абсолютные отметки изменяются от 175 до 100 м (средний уровень воды в р. Суна).

В геологическом отношении территория пгт Суна расположена в зоне Вятских дислокаций (центральная часть, вожгальский вал) и сложена на глубину до 400 м осадочными породами пермской и четвертичной систем. Отложения пермской системы на глубине до 150 м выражены Казанским и Татарским ярусами.

По литологическим признакам выделяются нижнеказанские и верхнеказанские отложения общей мощностью 120-130 м.

Нижнеказанские отложения представлены переслаиванием алевролитов, известняков, мергелей, песчаников с прослоями гипсов. В нижней части разреза преобладают глины серые инвествовистые, которым подчинены прослои известняка, алевролита, песчаника и доломита.

Верхнеказанские отложения мощностью 50-60 м залегают на глубине 3-15 м от поверхности и проявляются во всех понижениях рельефа. Литологический состав аналогичен нижнеказанским отложениям с преобладанием в центральной и северо-восточной части карбонатных пород (известняков, мергелей).

Татарский ярус верхнепермских отложений представлен только породами нижнего подъяруса, причём распространяющегося локально и приуроченного к верхней части водоразделов (за пределами пос. Суна). В разрезе преобладают глины пестроцветные, известковистые, иногда тонкослоистые с прослоями известняков, мергелей и песчаников.

Четвертичная система в виде покрова мощностью от 0,3 до 10-15 м распространена по всей территории. Генетически выделяются три типа образований: элювиальные, элювиально-делювиальные и аллювиальные.

Элювиальные, элювиально-делювиальные образования мощностью до 4,0 м приурочены к верхней части и склонам водоразделов и сложены песчано-глинистыми и щебенистыми грунтами.

Аллювиальными отложениями выполнены поймы и надпойменные террасы речных долин, которые сложены преимущественно песчано-глинистыми породами мощностью до 15 м.

3.2.3. Инженерно-геологическая характеристика

Площадка, где в основном  расположена капитальная застройка, сложена элювиально-делювиальными глинами четвертичного возраста. Тугопластичные глины до глубины 3,0 м характеризуются малым объёмным весом (1,6-1,75 г/см3) и повышенным коэффициентом пористости (1,04-1,08).

При бурении в левобережной части посёлка выявлены 5 структурно-геологических элементов-слоёв. Зона представлена элювиально-делювиальными четвертичными отложениями, не выдержанными по горизонтали и по вертикали:

Слой 1 – заторфованные суглинки, распространённые в виде линз.

Слой 2 – коричневая глина твёрдой и полутвёрдой консистенции.

Слой 3 – щебень, известняк с суглинистым заполнением (в вершине поднятий).

Слой 4 – коричневатые суглинки  от тугопластичной до полутвёрдой консистенции.

Слой 5 – коричневые пески средней плотности.

3.3. Структура землепользования

Структура земельного фонда поселения характеризуется следующими данными.Площадь Общая площадь  поселения 679,6 га. По видам землепользования в поселении сложилась следующая структура, га (%):

1. территории населенных пунктов - 376,1 га (55,4%)

2. общая площадь пашни  - 138,8 га (20,4 %);

3. пастбища, сенокосы - 80,6 га (11,9 %);

4. земли, покрытые лесами – 64,9  га (9,5 %);

5. земли для промышленных объектов -7,2 га (1,1 %);

6. территории специального назначения (кладбища, свалка)- 12,0 га (1,7%).

Общая площадь пгт Суна 315,6 га, в т.ч.:

- жилые зоны – 156,2 га (49,5%);

- общественно-деловые зоны – 16,0 га (5,1%);

- производственные и коммунально-складские зоны – 15,5 га (4,9%);

- сельскохозяйственные угодья – 17,8 га (5,6%);

- зоны инженерной инфраструктуры – 0,8 га (0,3%);

- рекреационные зоны 68,7 га (21,8%), из них: природные ландшафты, занятые древесно-кустарниковой растительностью – 5,9 га (9,6% к общей площади рекреационных зон), природные ландшафты, занятые луговой растительностью – 62,8 га (91,4%);

- зоны транспортной инфраструктуры – 34,1 га (10,8%);

- водные объекты – 6,5 га (2,0%).

Общая площадь д. Тоскуй 60,6 га, в т.ч.:

- жилые зоны – 38,7 га (63,9%);

- сельскохозяйственные угодья – 1,2 га (1,9%);

- рекреационные зоны 12,3 га (20,3%), из них: природные ландшафты, занятые древесно-кустарниковой растительностью – 5,86 га (47,7% к общей площади рекреационных зон), природные ландшафты, занятые луговой растительностью – 6,42 га (52,3%);

- зоны транспортной инфраструктуры – 2,4 га (4,0%);

- резервные (нарушенные) земли – 6,0 га (9,9%).

3.4. Природные ресурсы

3.4.1. Поверхностные воды

Пгт Суна расположен на р. Суна, давшей название посёлку и району. Протяжённость реки на территории посёлка составляет 2,0 км, ширина, в среднем, 20 м, минимальный среднемесячный расход воды в год 95%-ной обеспеченности 0,92 м3/с.  Так же по территории д. Тоскуй и посёлка протекает р. Тоскуйка, правый приток р. Суна. На реке Тоскуйка расположены три свода прудов, используемых жителями поселения. на  пруда для отдыха и рыболовства. Протяжённость р. Тоскуйка в пределах посёлка 1,6 км, площадь прудов 6 га.

Река Суна является рыбохозяйственным водотоком 2-ой категории.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной собственности), за исключением прудов и обводненных карьеров, расположенных в границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности иному субъекту права Российской Федерации.

Поверхностные воды для производственных и хозяйственно-питьевых целей не используются.

По результатам гигиенического мониторинга состояния водных объектов 2-ой категории в местах водопользования населения (культурно-бытового) в период с 2005 по 2008 г. доля проб, не отвечающая требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, уменьшилась с 33% до нуля. Данные за 2009-2011 годы отсутствуют. При выполнении работ по обследованию состояния малых рек на территории области в летне-осеннюю межень 2009 г. областным природоохранным центром было установлено, что качество воды в р. Суна соответствует нормативам ПДК.

3.4.2. Минеральные ресурсы

Под минерально-сырьевыми ресурсами понимаются балансовые месторождения полезных ископаемых с запасами промышленных категорий, месторождения и проявления полезных ископаемых с авторскими запасами и перспективные площади (участки месторождения) с прогнозными ресурсами.

Сунский район относится к юго-западной геолого-экономической зоне Кировской области. Полезные ископаемые на территории района представлены кирпично-черепичными глинами, глинами для производства цемента, карбонатными породами для производства щебня, извести, известняковой муки и цемента, а также торфом. На территории района встречаются сернистые источники. Данные источники изучены еще недостаточно, однако, в будущем вполне могут быть использованы в бальнеологических целях.

Месторождений полезных ископаемых на территории Сунского ГП нет.

3.4.3. Гидрогеологические условия и ресурсы подземных вод

Гидрогеологические изыскания на территории посёлка были проведены в 1982 г. Гидрогеологические условия территории определяются литологическими особенностями четвертичных и дочетвертичных отложений, характером их залегания, а также климатическими особенностями района.

Самые первые от поверхности водоносные горизонты четвертичных и нижнетатарских отложений малодебетны, носят локальное распространение и, поэтому не имеют самостоятельного значения. Межпластовые воды верхнеказанских отложений, залегающие преимущественно в песчаниках и трещеновидных известняках  на глубине 30-60 м и выклиниваются родниками по склонам р. Суна. Это воды в большинстве своём безнапорные и слабонапорные, незначительные по мощности (от 1 до 10 л/с), но имеющие повсеместное площадное распространение. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые и гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией до 0,4 г/л и общей жёсткостью до 6 мг-экв./л. Качество воды на момент обследования отвечало требованиям ГОСТа 2874-73 «Вода питьевая».

Области питания родниковых межпластовых вод располагается, как правило, на значительном расстоянии от их истоков, приурочиваясь к верхним выположенным водораздельным площадям, где перекрывающая их мощность отложений возрастает до 50-60 м и данные водоносные горизонты являются надёжно защищёнными от поверхностных загрязнений.

Межпластовые напорные воды нижнеказанских отложений, вскрытые скважинами на глубине 80-115 м, также залегают в песчаниках и известняках, часто, однако, загипосованных, и, поэтому качественно сильно отличающихся от выше описанных. Это сульфатные жёсткие воды с повышенной минерализацией до 6 г/л не пригодны для питья. Поэтому они не были рекомендованы для водоснабжения, в т.ч. технического.

Централизованное водоснабжение посёлка было организовано на основе  родниковых подземных источников, расположенных на противоположных склонах р. Суна, генетически относящихся к межпластовым водам верхнетатарских отложений. Области питания родников находятся за пределами застройки и являются надёжно защищёнными.

Основным источником водоснабжения является родник № 1, расположенный в центре посёлка между улицами Советской и Базарной вблизи здания милиции. Дебет родника около 40 м3/час. Родник № 2 имеет дебет 5 м3/час. и расположен по абсолютным отметкам ниже водосборника насосной станции.

В качестве дополнительного источника для нужд водоснабжения посёлка к насосоной станции подключены родники д. Станоговской (участок 2), приуроченные к нижней части коренного правого склона долины р. Суна. Этот родниковый куст насчитывает 11 источников, расположенных линейно в полосе протяжённостью 50 м. Закаптированы и используются для водоснабжения пгт Суна только три самые крупные источника, дающие суммарный дебит (визуально) более 100 м3/час (система водоводов герметично закрыта и осуществить прямые замеры родников оказалось не возможным).

По полевым замерам дебит всех прочих свободно изливающихся источников в зоне водозабора колеблется в пределах 1-2 л/с. Суммарная водообильность незадействованных источников составляет 39,6 м3/час. Весь участок при круглосуточной эксплуатации может дать 3360 м3/сут. Это перспективный участок для организации централизованного водоснабжения.

Уникальным является родник в д. Окунец, расположенной на расстоянии 5 км от посёлка. Расход воды составляет 100-120 м3/час.

По состоянию на 01.01.12 в Сунском ГП на государственном учёте находилось 12 скважин, в т.ч. одна в д. Тоскуй (см. табл. 3.4-1). Недропользователями числятся 7 юридических лиц, однако часть из них прекратила свою хозяйственную деятельность или реорганизовалась без переоформления прав на пользование недрами. Лицензии на недропользование имеет лишь СПК «Сунский». Общий отбор в 2009 г. составил ? тыс. м3 в сутки при суммарном  дебете скважин 2,1  тыс. м3 в сутки.

Все 12 скважин формально имеют балансодержателей, хотя к настоящему времени ? прекратили своё существование. Эксплутационными считаются 10 скважин, резервными — 2. Глубина скважин составляет от 70 до 113 м при среднем значении 95 м. В основном, используется казанский карбонатно-терригенный комплекс (P2kz). Условия защищённости подземных вод оцениваются как неблагоприятные.  По состоянию на 2011 г. лишь в 5 скважинах соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Современные сведения об использовании родников отсутствуют.

Таблица 3.4-1.

Перечень водозаборных скважин Сунского ГП (2011 г.)

| № п/п | Номер скважины по паспорту | Местоположение скважины | Глубина, м | Эксплуатационный режим | Дебит, л/с | Эксплуатирующая организация или балансодержатель | Параметры несоответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54531 | д. Тоскуй | 70 | действующая | 2,80 | АООТ "Сунский Агротехсервис" | жёсткость 30.05.1995 |
| 2 | 2796 | пгт Суна | 113 | резервная | 1,70 | АООТ "Сунский Агротехсервис" | сухой остаток 30.05.1995 |
| 3 | 58938 | пгт Суна | 110 | действующая | 0,83 | Киров ОАО "Ростелеком" | запах 26.06.05 |
| 4 | 11588 | пгт Суна | 100 | действующая | 2,20 | Кооператив "Известняк" | соответствует 16.01.1990 |
| 5 | 43546 | пгт Суна | 93 | действующая | 2,50 | Кооператив "Известняк" | соответствует 16.01.1990 |
| 6 | 47523 | пгт Суна | 83 | действующая | 2,80 | Сунский МПМК | сухой остаток, мутность, жёсткость 16.11.1978 |
| 7 | 6328 | пгт Суна | 82 | действующая | 1,25 | Сунский МПМК | соответствует 26.01.1987 |
| 8 | 5629 | пгт Суна | 70 | действующая | 1,90 | ПМК-8 | сухой остаток, жёсткость, сульфаты, мутность 13.05.1981 |
| 9 | 5812 | пгт Суна | 87 | действующая | 2,80 | Сельхозхимия | соответствует 03.08.1982 |
| 10 | 39635 | пгт Суна | 102 | действующая | 1,70 | СПК "Сунский" | сухой остаток, сульфаты, жёсткость, железо 01.12.1999 |
| 11 | 2971 | пгт Суна | 106 | резервная | 2,70 | СПК "Сунский" | сухой остаток, сульфаты, жёсткость, запах 31.10.06 |
| 12 | 39641 | пгт Суна | 102 | действующая | 1,40 | СПК "Сунский" | сухой остаток, жёсткость, сульфаты, запах 31.10.06 |

3.4.4. Лесные, растительные  и животные ресурсы

Общая площадь лесных земель на территории поселения составляет 64,9 га (9,5% общей площади).

3.4.5. Памятники природы

На территории поселения особо охраняемые природные территории отсутствуют.

3.5. Экологический каркас территории

Экологический каркас территории формируется из природных антропогенно не изменённых участков. Его наличие необходимо для обеспечения экологической устойчивости территории, поддержания биологического разнообразия и функциональных связей с прилегающими землями. В структуре экологического каркаса выделяют базовые элементы, ключевые элементы и транзитные зоны. Базовыми элементами являются наиболее обширные антропогенно не изменённые территории. К ключевым – наиболее ценные (особо охраняемые) природные территории. Транзитные зоны обеспечивают связь между различными элементами каркаса и прилегающими территориями. Сеть транзитных зон формируется водотоками и их водоохранными зонами, лесополосами вдоль автодорог и сельхозугодий и т.п.

В качестве  базовых элементов экологического каркаса Сунского ГП можно рассматривать реки Суна и Тоскуйка. Природные ландшафты (пастбища и сенокосы - 70,3 га, земли, покрытые лесами -  64,9  га) составляют почти 20% территории поселения.

Учитывая малую площадь Сунского ГП говорить о его экологическом каркасе, без анализа прилегающих можно лишь формально. В качестве положительного внешнего фактора, повышающего экологическую устойчивость территории, можно рассматривать наличие в непосредственной близости от посёлка зелёной зоны на площади 400 га. В качестве отрицательного фактора — отсутствие лесных насаждений в водоохранной зоне р. Суны в её верхнем течении.

3.6. Природные опасности

В целом по Кировской области за последние 6 лет наиболее распространёнными были такие явления как: заморозки в период активной вегетации (7 случаев на год), шквалистый ветер (4,2), сильные дожди (3,2), сильное отложение мокрого снега (1,0), низкие уровни воды (1,0), крупный град (0,8), сильная жара (0,6), чрезвычайная пожароопасность (0,6), выпревание (0,6), очень сильный снег (0,4), сильный мороз (0,4), засухи (0,16). Сунской район не входит в группу районов, которые на территории Кировской области наиболее подвержены неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям.

Лесные участки, в основном, относятся к третьему классу пожарной опасности. Пик горимости приходится на июль. За исключением засушливых лет систему естественных противопожарных барьеров выполняют болота, заболоченные участки и лиственные насаждения.

На склонах реки Суна встречаются обвально-осыпные склоны.

Более подробно риски, связанные с опасными природными явлениями рассмотрены в разделе 15.

Сунский район входит в группу районов с повышенным уровнем заболеваемости анемией среди детей, что может быть связано с недостатком микроэлементов в питьевой воде и продуктах питания,. С другой стороны, подземные воды на территории Сунского района обладают, как правило, повышенной минерализацией (см. табл. 3.4-1). В Сунском районе в 1964 г. были зафиксированы заболевания сибирской язвой среди домашних животных. В настоящее время Сунский район входит в группу районов с высоким уровнем заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом  (27 случаев на 100000 человек населения по сравнению со среднеобластным показателем 9 случаев).

В целом природно-климатические условия на территории Сунского ГП характеризуются как минимально комфортные для проживания.

Основным ресурсом для развития пгт Суна является первичная продукция сельскохозяйственных предприятий района.

4. Комплексная оценка и основные проблемы развития

территории поселения

4.1. Анализ реализации генерального плана пгт. Суна 1982 года

В генеральном плане за основу была принята существующая система застройки. Основными улицами по проекту являлись, пересекающие с севера на юг весь поселок, улицы Советская и Заречная. На улицу Заречную с запада выходит ул.Октябрьская. В районе капитальной застройки основной является улица Большевиков. Новое капитальное строительство должно было вестись юго-западнее общественного центра. Административно-общественный центр формировался на основе существующего центра с дальнейшим его развитием: строительство гостиницы, клуба, АТС на 300 номеров.

Таблица 4.1-1.

Объекты предусмотренные генеральным планом 1982 года и их реализация

| Планируемые объекты | Реализация |
| --- | --- |
| АТС на 300 номеров | + |
| Гостиница на 32 места | - |
| Библиотека на 50 тыс.томов | + |
| Кинотеатр на 300 мест | - |
| Школа на 320 учащихся |  |
| Интернат на 120 мест |  |
| Баня на 50 мест |  |
| Столовая на 50 мест с кулинарией | + |
| Аптека | + |
| Автостанция на 25 человек с платформой | + |
| Центральный стадион |  |
| Спортпавильон с л/а манежем |  |
| Пождепо на 4 авто | + |
| Рынок | + |
| Общежитие на 56 мест |  |
| Канализационнся насосная станция 2 подъема | - |

Планируемый рост численности населения с 3,7 тыс. чел. на 01.01.1982г  до 4,8 тыс.чел. на расчетный срок. По состоянию на 01.01.2012 численность населения пгт Суна составляет 2,43 тыс.чел.

4.2. Демографическая ситуация

Несмотря на позитивную динамику последних лет в пгт Суна наблюдается сложная демографическая ситуация:

- происходит сокращение численности городского населения вследствие естественной депопуляции и миграционного оттока;

- в структуре населения падает доля трудоспособного населения и, соответственно, растет доля неработающих (дети и подростки до 16 лет и пенсионеры).

Таблица 4.2-1.

Численность фактически проживающего населения пгт Суна:

| Всего | В том числе: |  | пенсионеры | дети от 7 до 18 лет | дети до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины |  |  |  |
| 2434 | 865 | 1138 | 587 | 257 | 174 |

Таблица 4.2-2.

Численность фактически проживающего населения д.Тоскуй:

| Всего | В том числе: |  | пенсионеры | дети от 7 до 18 лет | дети до 7 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мужчины | женщины |  |  |  |
| 474 | 201 | 202 | 103 | 42 | 29 |

Таблица 4.2-2.

Естественное движение населения пгт Суна, человек

| Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся | 30 | 26 | 25 | 16 |
| Число умерших | 10 | 8 | 9 | 3 |
| Естественный прирост | +20 | +18 | +16 | +13 |
| Число родившихся на 1000 населения | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| Число умерших на 1000 населения | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Естественный прирост на 1000 населения | +0,02 | +0,02 | +0,01 | +0,02 |

Среднегодовая убыль населения (в среднем по поселению за  последние 5 лет) - 3 %. Смертность населения (в среднем за последние 5 лет)  2 %. Рождаемость (в среднем за последние 5 лет)  1 %.

Национальный состав населения пгт Суна, человек:

- русские- 2907;

- армяне- 27;

- марийцы- 16;

- татары- 12;

- украинцы- 9;

- удмурты- 7;

- ингуши- 5;

- арабы- 4;

- азербайджанцы- 4;

- чуваши- 4;

- белорусы- 2;

- коми-1;

- немцы- 1.

4.3. Трудовые ресурсы. Рынок труда

Современный рынок труда сформировался в условиях негативного воздействия социально-экономического кризиса 2009-2010 гг., обусловившего незначительный спад производства в промышленном секторе и сельском хозяйстве, снижение спроса на рабочую силу, роста общей и официально регистрируемой безработицы.

Сегодня требуются качественно новые кадры, способные быть не только руководителями, специалистами, но и предпринимателями, владеющими производственным и финансовым менеджментом. В связи с низкой закрепляемостью молодых специалистов, из-за нерешенности социальных проблем, приоритетным направлением кадрового обеспечения является переподготовка работающих, закрепляющихся на селе руководителей и специалистов.

Таблица 4.3-1.

Численность трудовых ресурсов города пгт Суна, человек

| Наименование показателя | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность трудовых ресурсов, в том числе: | 2546 | 2532 | 2521 | 2488 | 2462 |
| - трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 1780 | 1840 | 1608 | 1578 | 1573 |
| - лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике | 766 | 692 | 913 | 910 | 889 |
| Трудовая миграция | 89 | 115 | 106 | 98 | 104 |
| Численность занятых в экономике города (включая лиц, занятых в личном подсобном хозяйстве) | 1782 | 1740 | 1473 | 1438 | 1432 |
| Численность не занятого населения | 767 | 779 | 1078 | 1056 | 1022 |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 3012 | 2995 | 2972 | 2986 | 2996 |

4.4. Экономический потенциал, предпосылки развития территории

- Общая численность Сунского городского поселения  на 01.01.2012 г. составила 2908 человек. Трудовые ресурсы:

- моложе трудоспособного возраста -  453 человек;

- трудоспособное население – 1768 человек;

- старше трудоспособного возраста – 778 человек.

В отраслях материального производства занято примерно 60% численности трудовых ресурсов. Лидирующей отраслью промышленности является производство и переработка древесины. Стоит отметить работу таких отраслей как транспорт, связь, торговля, общепит, сбыт и заготовки. Перечень наиболее крупных предприятий приведён в табл. 3.2.1.

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Сунский маслодельный завод» | переработка молока |
| 2 | ООО «Сунский хлеб» | пищевое производство |
| 3 | ИП Александров С.Л. | деревообработка |

В данное время строительство производственных объектов не ведется, но возрастает доля реконструируемых зданий.

Развитие малого и среднего предпринимательства

Таблица 4.4-1.

|  | Всего | Численность работающих, человек |
| --- | --- | --- |
| Количество малых и средних предприятий, всего | 68 | 335 |
| В том числе: |  |  |
| В сфере торговли | 59 | 146 |
| В сфере бытового обслуживания населения | 7 | 7 |
| В сфере производства: | 2 | 182 |
| Продовольственных товаров | 1 | 52 |
| Непродовольственных товаров | 1 | 130 |

4.5. Жилой фонд и жилищное строительство

Развитие жилищного строительства оказывает существенное влияние на формирование системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

По состоянию на 01.01.2011 г. жилищный фонд пгт Суна :

- многоквартирные дома- 290 ед;

- индивидуальные дома- 269 ед.

По состоянию на 01.01.2011 г. жилищный фонд д. Тоскуй:

- многоквартирные дома- 69 ед;

- индивидуальные дома- 36 ед.

Износ основных фондов жилищно-коммунального комплекса на 01.01.2008 г. составил:

Жилищного фонда – 55%, объектов теплового хозяйства и тепловых сетей – 39,6 %, объектов канализационного хозяйства и сетей 49,8 %.. Общая площадь жилищного фонда  в городском поселении 47,7 тыс. кв. м. Муниципальный жилищный фонд   28,9 тыс. квадратных метров. Ветхий и аварийный фонд составляет 2,3 тыс. кв. метров. В среднем обеспеченность одного жителя жилой площадью составляет 18,8 кв. м.

Таблица 4.5-1

Обеспеченность жильем и благоустройство жилищного фонда

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Весь жилищный фонд, тыс. м2 | 49,6 | 49,7 | 49,8 |
| Из него в собственности граждан | 34,0 | 34,2 | 34,4 |
| В среднем на 1 жителя, м2 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс. м2 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Удельный вес ветхого жилья в общей площади жилищного фонда, % | 2 | 2 | 2 |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда в %, оборудованного |  |  |  |
| водопроводом | 87 | 87 | 87 |
| канализацией | 22 | 22 | 22 |
| отоплением | 22 | 22 | 22 |
| газом | 89 | 89 | 89 |
| горячим водоснабжением | - | - | - |
| Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги, % | 87 | 90 | 93 |

4.6. Социальная инфраструктура

Социальная сфера в Сунском городском поселении представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения.

Основной проблемой социальной сферы остается недостаточность финансирования. Материально-техническая база многих учреждений образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения не отвечает нормативам и современным требованиям, увеличивается число зданий и сооружений, требующих капитального ремонта, серьезной проблемой остается обеспечение пожарной безопасности. Кроме того, важной проблемой социальной сферы в последние годы является старение кадров, вливания новых молодых специалистов практически не наблюдается, низок также и процент специалистов с высшим образованием в социальных учреждениях города.

На решение означенных проблем направлена система программных мероприятий, которая призвана обеспечить взаимодействие всех исполнителей программ, отработку механизма их реализации.

Образование

Система образования включает 2 средних общеобразовательных учреждения МОУ СОШ № 1 и МОУ СОШ №2.

3 учреждения дополнительного образования (МОУ ДОД детско-юношеский центр пгт Суна и МОУ ДОД Детская юношеская спортивная школа  пгт Суна, МОУ ДОД Детская школа искусств). Все образовательные учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

Дошкольное образование представлено детским комбинатами «Родничок» в п. Суна

Дошкольные учреждения подали документы на получение свидетельства об аккредитации. Часть их успешно прошли процедуру аккредитации.

На сегодняшний день 56% детей дошкольного возраста охвачено услугами учреждений дошкольного образования.

Все образовательные учреждения района работают на основе базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области.

В 2008 году учитель МОУ СОШ № 2 п. Суна Ашихмина С.В., учитель русского языка и литературы, стала победителем в конкурсном отборе лучших учителей ОУ в рамках национального проекта «Образование» и получила грант Президента. Учитель начальных классов МОУ СОШ № 1 п. Суна Ворсина Н.Н. – премию Правительства Кировской области, а также премию имени А.Н.Тепляшиной.

Материально-техническая база учреждений достаточна для реализации общеобразовательных программ, но оборудование ветшает и не отвечает современным требованиям.

В 2008 году в рамках приоритетного национального проекта «Образование» две школы района стали победителями в областном конкурсе на получение оборудования для учебных кабинетов. МОУ СОШ № 1 п. Суна получила оборудование для кабинета биологии, МОУ СОШ № 2 пгт Суна – для кабинета физики.

Таблица 4.6-1.

Численности учащихся в учреждениях образования

| Наименование учреждения | Всего | Число учащихся | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Школы |  |  |  |
| средние общеобразовательные школы: | 2 | 485 |  |
| Дошкольное и дополнительное образование |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 | 165 |  |
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 609 |  |
| Итого: | 6 | 774 |  |

Здравоохранение

Система здравоохранения в Сунском городском поселении включает:

1). МУЗ «Центральная районная больница»

Круглосуточный стационар на 65 коек :
- терапевтические	25
- хирургические                      	13
-  инф. взрослые	6
- инф. детские	4
- гинекологические	4
- пат. беременности	4
- для беременных	2
- для новорожденных в акушерском стационаре	2
Обеспеченность круглосуточными койками (на 10000) - 86,2

Дневной стационар при больнице - 17 мест работает в 1 смену
терапевтические	5
хирургические                                                                5
педиатрические	5
гинекологические                                                             2
обеспеченность местами дневного пребывания (на 10000) - 22,5

В поселении имеется нехватка врачей специалистов:  необходим невролог, отоларинголог, рентгенолог, анестезиолог, второй хирург, второй

2). Поликлиника - плановая мощность 210 посещений в смену.

Культура и спорт

Ситуация, сложившаяся в сфере физической культуры и спорта города, характеризуется рядом проблем. Большинство общеобразовательных учреждений не имеют необходимого спортивного оборудования. Спортивная база школ физически и морально устарела, что отрицательно сказывается на проведении учебной и спортивной работы.

В городском поселении остро ощущается нехватка спортивной инфраструктуры соответствующего уровня, в том числе спортивных залов, оборудованных для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Таблица 4.6-1.

Учреждения культуры

| №п/п | Наименование учреждения культуры |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры Сунский районный Центр досуга ( со структурными подразделениями) |
| 2. | Муниципальное учреждение культуры Сунская межпоселенческая библиотечная система( со структурными подразделениями) |
| 3. | Муниципальное учреждение культуры Сунский историко-краеведческий музей |
| 4. | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств» пгт Суна |
| 5 | Муниципальное учреждение культуры Поселковый центр досуга |

Сведения о муниципальных библиотеках

Создано и работает муниципальное учреждение культуры Сунская  межпоселенческая библиотечная система.

В поселке работает 3 народных коллектива:

- народный хор ветеранов под управлением художественного руководителя Шушпанова  В.П.;

-  народный   фольклорный   ансамбль   «Субботея»   под   управлением   художественного руководителя Ноговицыной Н.Н.;

- народный    танцевально-хоровой     коллектив    под    управлением     художественного руководителя Ноговицыной Н.Н.

Религиозный климат

Местная православная религиозная организация - приход Вознесенской церкви поселка Суна (Оришко Н.А.);

4.7. Инженерная инфраструктура

Коммунальные услуги населению оказывают 2 вновь созданных предприятия: ООО «Сунские коммунальные системы» и ООО «ЭнергоСервис».

Износ основных фондов жилищно-коммунального комплекса на 01.01.2008 г. составил:

- жилищного фонда – 55%;

- объектов теплового хозяйства и тепловых сетей – 39,6 %;

- объектов канализационного хозяйства и сетей 49,8 %.

Общая площадь жилищного фонда 47,7 тыс. кв. м. В среднем обеспеченность одного жителя жилой площадью составляет 18,8 кв. м.

Пгт Суна имеет средний для Кировской области уровень развития инженерной инфраструктуры и степень обеспеченности населения коммунальными услугами: водопроводом обеспечено 87% общей площади жилого фонда, канализацией — 22%, централизованным отоплением — 22%, газом  — 89%; горячее водоснабжение отсутствует.

4.7.1. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

Услуги по водоснабжению и водоотведению в Сунском ГП оказывает ООО «Энергосервис», отпуск воды в среднем за год составляет 127 тыс. м3. Для централизованного водоснабжения используются артезианские скважины и родники. Информация об используемых скважинах и расположении родников заказчиком не представлена. Протяжённость водопроводных сетей в пгт Суна составляет 37,5 км.

В пгт Суна водопровод присутствует по улицам: Вторая Нагорная, Третья Нагорная, Первомайская, Парковая, Лесная (частично), Пролетарская (частично), Совхозная, Большевиков (частично), Мира (частично). Молодёжная (частично).

По данным санитарно-гигиенического контроля в Сунском районе доля проб водопроводной воды не отвечающих нормативным требованиям по санитарно-химическим показателям за период 2007-2011 годы находится в пределах от 1,4 до 11,7%; доля проб не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям снизилась с 27 до 4,6%. Данные по пгт Суна отсутствуют.

В соответствии с «Руководством по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.1920-04 в Кировской области был выполнен ряд работ по оценке неканцерогенного и канцерогенного риска. Уровень неканцерогенного риска здоровью в связи с загрязнением питьевой воды незначительно превышает допустимый уровень (HI 1,27). Наибольший вклад в формирование риска вносят нитраты (55%), фториды (20%), бор (13%) и кальций (10%)

4.7.2. Хозяйственно-бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая канализация проходит по улице Большевиков. Протяжённость канализации 3,3 км.

Сточные воды поступают на биологические очистные сооружения канализации (ОСК) мощностью 200 м3/сут. Фактическая нагрузка – 75 м3/сут. Эффективность работы ОСК не известна, но содержание в сточных водах таких ингредиентов как взвешенные вещества и азот аммонийный превышает проектные показатели (см. разд. 14.1-2).

После очистки сточные воды сбрасываются в р. Суну за чертой населённого пункта. Решение Правительства Кировской области о предоставлении р. Суны для сброса сточных вод отсутствует.

4.7.3. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением в пгт Суна занимаются ООО «Сунские коммунальные системы», эксплуатирующие газовые блочные котельные. Централизованным теплоснабжением охвачен новый центр посёлка (улицы Большевиков, Октябрьская), включая благоустроенные дома, детский сад, школу № 2, ЦРБ и другие объекты.

Протяженность теплосетей по поселку составляет 1,47 км.

4.7.4. Газоснабжение

Газификация района была начата в 2005 году. Первоначально была введена в эксплуатацию ГРС, центральная газовая котельная и газифицирована улица Медицинская пгт Суна.

В дальнейшей газификации район использовал 4 программы: две целевые федеральные и две областные целевые программы.

По областной программе «Газификация Кировской области» газифицированы населенные пункты: д. Тоскуй, д. Вахруши, д. Кокуй, пгт Суна (2, 3, 4 очереди).

В 2009 году по программе ОАО «Кировоблгаз» мазутная котельная центральной районной больницы была заменена на газовую, переведен со сжиженного газа на природный благоустроенный сектор в пгт Суна (286 квартир).

4.7.5. Электроснабжение

Объекты электрохозяйства поселения находится в собственности специализированных организаций ОАО «Коммунэнерго», ОАО «Кировэнерго», ОАО «ФСК ЕЭС».

Пгт Суна не имеет надёжного электроснабжения.

4.8. Транспортная инфраструктура

Транспорт занимает особое место в инфраструктуре муниципального образования – он обеспечивает возможность жизнедеятельности города как единой системы с его административными, хозяйственными, культурно-просветительскими и другими функциями.

Связь с областным центром осуществляется автодороге Киров - Вятские Поляны.

Техническое обслуживание автомобилей в основном производится индивидуальными предпринимателями, в городе имеются автосервисы, шиномонтажи и автомойки.

В поселении имеется одна АЗС.

Наиболее актуальной проблемой дорожного комплекса поселения является то, что технические параметры и уровень инженерного оснащения большинства автодорог не отвечают современным требованиям и не соответствуют достигнутой интенсивности движения транспортных средств.

Причинами неразвитости транспортной инфраструктуры являются: нехватка денег в бюджете на строительство, ремонт и содержание дорог, а также нехватка квалифицированного инженерно-технического персонала.

Реестр автомобильных дорог в границах Сунского городского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, м | Ширина, м | Покрытие, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | щебень | грунт |
| 1 | Свободы | 780 | 4 |  | 780 |  |
| 2 | Октябрьская | 1810 | 8 | 1810 |  |  |
| 3 | Большевиков | 1730 | 5 | 300 | 1430 |  |
| 4 | пер.Школьный | 230 | 4 |  | 230 |  |
| 5 | Труда | 650 | 4 |  | 650 |  |
| 6 | Школьная | 510 | 4 |  | 510 |  |
| 7 | Мира | 450 | 4 | 450 |  |  |
| 8 | Южная | 360 | 4 | 360 |  |  |
| 9 | Комсомольская | 520 | 4 |  | 520 |  |
| 10 | Пролетарская | 280 | 4 |  | 280 |  |
| 11 | 1-й Октябрьский | 180 | 4 |  | 180 |  |
| 12 | 2-й Октябрьский | 160 | 4 |  | 160 |  |
| 13 | 3-й Октябрьский | 150 | 4 |  | 150 |  |
| 14 | пер.Комсомольский | 105 | 4 |  | 105 |  |
| 15 | Солнечная | 1130 | 4 |  | 1130 |  |
| 16 | Дружбы | 890 | 5 |  | 890 |  |
| 17 | проезд Октябрьская - Большевиков | 300 | 5 | 300 |  |  |
| 18 | съезд к ГРС | 500 | 5 |  | 500 |  |
| 19 | Заречная - КСК | 190 | 5 | 190 |  |  |
| 20 | Советская | 320 | 3 |  | 320 |  |
| 21 | 1-я Нагорная | 430 | 3 |  | 430 |  |
| 22 | 2-я Нагорная | 270 | 3 |  | 270 |  |
| 23 | 3-я Нагорная | 110 | 3 |  | 110 |  |
| 24 | Колхозная | 180 | 3 |  | 180 |  |
| 25 | пер. Газетный | 330 | 3 |  | 330 |  |
| 26 | Первомайская | 360 | 3 |  |  | 360 |
| 27 | Базарная | 310 | 3 |  | 310 |  |
| 28 | Парковая | 270 | 3 |  | 270 |  |
| 29 | Юбилейная | 310 | 4 |  | 310 |  |
| 30 | Садовая | 680 | 4 |  | 680 |  |
| 31 | Профсоюзная | 210 | 3 |  | 210 |  |
| 32 | Лесная | 130 | 3 |  | 130 |  |
| 33 | М Гвардия | 130 | 4 |  | 130 |  |
| 34 | Совхозная | 220 | 3 |  |  | 220 |
| 35 | Молодежная | 110 | 3 | 110 |  |  |
| 36 | Строителей | 1300 | 4 |  | 540 | 760 |
| 37 | Сосновая | 110 | 3 |  | 110 |  |
| 38 | Медицинская | 650 | 5 | 210 | 440 |  |
| 39 | Есенина | 430 | 4 |  | 430 |  |
| 40 | Тоскуйская | 480 | 3 |  |  | 480 |
| 41 | Цветочная | 270 | 4 |  | 270 |  |
| 42 | Васильковая | 260 | 4 |  | 260 |  |
| 43 | 70 лет Октября | 210 | 4 |  | 210 |  |
| 44 | Набережная | 520 | 4 |  | 520 |  |
| 45 | Пионерская | 180 | 3 |  |  | 180 |
| 46 | пер. Набережный | 110 | 3 |  |  | 110 |
| 47 | проезд Советская – Нагорная | 310 | 3 |  | 310 |  |
| 48 | проезд Советская - Садовая | 380 | 4 |  | 380 |  |
| 49 | проезд Советская - РДК | 70 | 4 |  | 70 |  |
| 50 | Дружбы - Труда | 400 | 3 |  |  | 400 |
| 51 | съезд к бане | 90 | 3 |  | 90 |  |
| 52 | съезд к очистным | 470 | 3 |  |  | 470 |

5. Градостроительная оценка территории Сунского городского поселения

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории Сунского ГП выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – границы зон с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

Расположение указанных зон представлено на Схеме ограничений использования территории.

5.1.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям водного объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В соответствии с частью 16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Согласно ст. 6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации на земельные участки, расположенные в границах территорий общего пользования, действие градостроительного регламента не распространяется. В соответствии с частью 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается.

Ширина водоохранной зоны р. Суна – 200 м, р. Тоскуйка и ручьёв — 50 м.

5.1.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

На территории первого пояса ЗСО не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно – бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками.

В границах второго и третьего поясов ЗСО подземного водозабора должно быть проведено тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твёрдых отходов и разработка недр земли. В границах второго пояса ЗСО, кроме того, запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Для подземных водозаборов граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зона санитарной охраны водоводов представлена санитарно - защитной полосой.

Ширину санитарно - защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно - защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением правительства Кировской области от 14.10.08, № 149/418, (п. 2.3.3.38) расстояние от кладбищ до водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения должно быть не менее 1000 м (с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации).

Проект СЗО подземных водозаборных сооружений был разработан институтом Кировгипрсельтрой и утверждён в составе «Проекта планировки и застройки районного центра Суна» в 1985 г. (в настоящее время процедура утверждения границ ЗСО регламентируется специальным административным регламентом, утверждённым постановлением Правительства Кировской области № 171/541 от 18.09.12).

Вокруг проектируемых водозаборных сооружений проектом намечается устройство зон санитарной охраны первого и второго поясов. Первый пояс ЗСО принимается радиусом 30 м вокруг каптажа. Размеры 2-го пояса ЗСО определяются гидрохимическими условиями района бурения скважин и зависят от времени передвижения загрязнений и скорости естественного потока подземных вод. Радиус 2-го пояса ЗСО составляет 145 м. На расчётный срок жилые дома, входящие во 2-ой пояс ЗСО в д. Стоноговской подлежат сносу.

5.1.3. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение  жилых зданий, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских  учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В соответствии со СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

- объекты первого класса опасности – 1000 м;

- предприятия второго класса – 500 м;

- предприятия третьего класса – 300 м;

- предприятия четвертого класса – 100 м;

- предприятия пятого класса – 50 м.

К объектам первого класса опасности отнесены скотомогильники (см. разд. 14.2.2).

К объектам второго класса опасности отнесены свалки ТБО, участки накопления и компостирования твёрдых бытовых отходов (см. разд. 14.2.2).

К третьему классу санитарной опасности отнесено большинство сельскохозяйственных объектов.

К объектам четвертого класса опасности отнесены: лесопильные и другие производства, АЗС, автотранспортные предприятия.

К объектам пятого класса опасности отнесены малые предприятия  и цеха малой мощности (производству кондитерских изделий до 0,5 т/сут., хлеба и хлебобулочных изделий до 2,5 т/сут., по переработке мяса до 5 т/сут., молока — до 10 т/сут., рыбы до 10 т/сут.),  сельские кладбища).

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. По каждому объекту должен быть разработан индивидуальный проект СЗЗ, согласован с Роспотребнадзором и утверждён администрацией муниципального образования. Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Нормативы, установленные СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых объектов. На действующие объекты распространяются нормативы, действовавшие на период ввода в эксплуатацию данных объектов.

Данные о размерах СЗЗ объектов на территории пгт Суна приведены в табл. 14.1-1.

5.1.4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории Сунского ГП выделяются охранные зоны: электрических сетей; линий и сооружений связи; систем газоснабжения.

Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены постановлением Правительства РФ № 160 от 12.02.09 (с изменениями на 17.05.2016).

В соответствие с правилами охранные зоны устанавливаются для воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении в зависимости от номинального класса напряжения на следующем расстоянии: до 1 кВ – 2 м, 1-20 кВ – 10 м, 35 кВ – 15 м, 110 кВ – 20 м, 220 кВ – 25 м. Для ЛЭП напряжением 330 кВ и выше ширина охранных зон совпадает с шириной санитарных разрывов, предусмотренных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны вокруг подстанций устанавливаются в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченного вертикальными плоскостями , отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, соответствующем номинальному классу высшего напряжения подстанции:

6-10 кВ - 10 метров;

35 кВ – 15 метров;

110 кВ – 20 метров.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

- размещать свалки;

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, указанных выше, запрещается:

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, размещение указанных выше объектов возможно с письменного решения о согласовании сетевых организаций.

В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи).

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Сетевая организация обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, с заявлением о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, которое должно быть рассмотрено в течение 15 дней с даты его поступления в соответствующий орган. После согласования границ охранной зоны сетевая организация в течение 3 месяцев обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимости (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений о границах охранной зоны в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных Правилами ограничений.

Информация об установлении охранных зон для электросетевого хозяйства на территории Сунского района отсутствует.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченных линиями на расстоянии - 2 м (3м).

Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Порядок определения границ охранных зон и условия использования земельных участков, расположенных в их границах установлены «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000, № 878 (в ред. от 22.12.2011).

Охранная зона газораспределительной сети – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода пешеходов.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми, в частности, запрещается:

- строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;

- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;

- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

- рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб –  в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов –  в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, – в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки, производятся на основании материалов по межеванию границ охранной зоны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с собственниками, владельцами или пользователями земельных участков –  для проектируемых газораспределительных сетей и без согласования с указанными лицами –  для существующих газораспределительных сетей.

Межпоселковые и прочие газопроводы в зависимости от рабочего (избыточного) давления делятся на следующие категории (СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»):

- высокого давления I категории – от 0,6 до 1, 2 МПа – для природного газа; от 0,6 до 1,6  МПа – для сжиженного углеводородного газа;

- высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 МПа для природного и сжиженного углеводородного газа;

- среднего давления – от 0,005 МПа до 0,3 МПа;

- низкого давления – до 0,005 МПа включительно.

Ширина охранной зоны магистрального газопровода зависит от его диаметра и рабочего давления и степени ответственности объектов, вблизи которых проходит газопровод (СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»). В зависимости от рабочего давления магистральные газопроводы делятся на два класса:

I – с рабочим давлением свыше 2,5 до 10 МПа (от 25 до 100 кгс/см2);

II – с рабочим давлением свыше 1,2 до 2,5 МПа (от 12 до 25 кгс/см2).

Придорожные полосы автомобильных дорог

В соответствии с федеральным законом РФ № 257 от 08.11.2007 года «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» устанавливаются придорожные полосы, их размеры и режимы использования для каждого вида транспорта.

К придорожным полосам автомобильных дорог относятся территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков, с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог поселения с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

5.1.5. Зоны охраны объектов культурного наследия

Зоны охраны памятников – это специально выделенные территории, предназначенные для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют:

- охранные зоны памятников;

- заповедные зоны;

- зоны регулирования застройки;

- зоны охраняемого ландшафта.

Охранная зона – территория, непосредственно окружающая памятник, предназначенная для обеспечения и сохранности памятника и ближайшей к нему среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия.

Заповедная зона – это достопримечательное место, представляющее собой выдающийся целостный историко-культурный и природный комплекс, нуждающееся в особом режиме содержания.

Зона регулирования застройки – территория, окружающая охранную зону памятника, необходимая для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика населенного пункта, для закрепления значения памятников в застройке или ландшафте, для обеспечения архитектурного единства новых построек с исторически сложившейся средой.

Зона охраняемого ландшафта устанавливается на территории, не вошедшей в состав охранных зон и зон регулирования застройки, для сохранения ценного ландшафта – водоемов, рельефа, определивших местоположение господствующих в композиции зданий и сооружений, влияющих на целостность исторического облика населенного пункта или памятника, расположенного в населенном пункте или вне его, в природном окружении.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

На территории Сунского городского поселения находятся 3 памятника археологии регионального значения, а также два объекта, представляющие собой историко-культурную ценность. Но их охранные зоны не определены.

| Памятники архитектуры: |  |  | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ансамбль: 4300586000 - Вознесенская церковь, 1754-1830 гг.; 4300586001 | Р | 6/191 | п. Суна |
| - Дом причта (южный), нач. Х1Х в.; 4300586002 | Р | 6/191 | п. Суна |
| - Дом причта (северный), нач. Х1Х в. 4300586003 | Р | 6/191 | п. Суна |
| Объекты, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| Здание школы |  |  | п. Суна |
| Объекты археологии, представляющие собой историко-культурную ценность: |  |  |  |
| Сунское местонахождение кремня V-III тыс. до н. э. |  |  | 1,5 км к З от п. Суна |

РАЗДЕЛ II

ВАРИАНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Целями территориального развития городского поселения является создание условий для экономической деятельности населения пгт,  осуществления жилищного строительства, развития социальной и инженерной инфраструктур и обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду.

Обеспечение потребностей населения в улучшении жилищных условий за счёт нового строительства возможно несколькими путями:

1. Освоение новых территорий.

- возможности развития путем созданием нового жилого микрорайона, расположенного в квадрате улиц Сосновая-Медицинская - Дружбы-Строителей в южной части пгт Суна;

-  жилищное строительство на включаемой в границу пгт Суна территории в западной ее части площадью 1,119 га.

2.  В целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду путем проведения перепланировки на тех территориях, где соседствуют жилые зоны и промышленные объекты. Подробно данные вопросы рассмотрены в разд. 14.2.2.

РАЗДЕЛ III

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

6. Планировочная организация территории городского поселения

6.1. Территориальное развитие Сунского городского поселения

Предпосылки градостроительного развития Сунского городского поселения определяют:

- исторически сложившееся единство природного комплекса, хозяйственного комплекса, системы расселения, систем транспортной и инженерной инфраструктуры городского поселения, в том числе исторически сложившаяся роль пгт Суна как центра Сунского района;

- выполнение поселком функций административного центра района, в том числе путем создания условий для размещения и функционирования в пгт государственных и местных органов власти, для проведения мероприятий районного и областного уровня, для развития комплексов и систем инфраструктуры поселка, обслуживающей и районные нужды.

Для удовлетворения спроса на земельные участки под застройку необходимо проведение мероприятий по:

- выявлению незастроенных территорий в существующей застройке с целью предоставления для целей жилищного строительства;

- сокращению санитарно-защитных зон предприятий, расположенных в жилой застройке или их переносу в промышленные зоны;

- включение новых территорий в границы населенных пунктов поселения в целях жилищного строитьельства.

Генеральным планом Сунского городского поселения предусматривается капитальное строительство как на свободных, так и на застроенных территориях. Предусматривается новое жилищное строительство –  застройка многоквартирными домами, смешанная застройка индивидуальными и квартирными домами с приусадебными участками.

Генеральный план предусматривает также капитальное строительство за счет реконструкции (уплотнения) существующей застройки, расположенной в центральной части пгт Суна на ценных в градостроительном отношении территориях.

При размещении нового строительства и реконструкции застройки учтены природно-экологические и санитарно-гигиенические ограничения.

6.2. Функциональное зонирование и планировочная структура

Генеральный план Сунского городского поселения предусматривает сохранение исторически сложившейся планировочной структуры, а также дальнейшее ее развитие в соответствие с современными требованиями к организации жизненной среды населенных пунктов.

В настоящее время в планировочном отношении территория пгт Суна представляет регулярную планировку с прямыми улицами.

В генеральном плане выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная и коммунально-складская зона;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона объектов специального назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

6.2.1. Жилая зона

Жилая зона пгт Суна и д.Тоскуй представлена застройкой многоквартирными 2 этажными домами и смешанной застройкой индивидуальными и квартирными домами с приусадебными участками.

В Генеральном плане определены следующие стратегические принципы градостроительной организации жилых зон:

1. Строительство нового жилищного фонда, с учетом планировочных ограничений.

2. Ликвидация ветхого фонда, строительство на освободившихся площадках новых жилых зданий и обслуживающих объектов.

3. Комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудованием территории и строительством объектов социальной сферы, устройством спортивных и парковых зон.

4. Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда; модернизация инженерных сетей и сооружений; ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети; благоустройство и озеленение жилых зон; создание новых озелененных пространств, спортивных и детских площадок.

5. Сохранение сложившейся застройки, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, дифференцированный подход к реконструкции и застройке различных районов, проектирование и строительство жилых комплексов, групп домов, кварталов на основе выразительных архитектурных решений.

6.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловых зона города представлена территориями объектов администрации и управления, образовательных учреждений, объектов медицинского обслуживания, деловых и офисных зданий, объектов общественного питания, объектов торговли, спортивно-оздоровительных учреждений, объектов развлечений, объектов информации и связи, банковских и финансовых учреждений, культовых объектов, объектов бытового обслуживания, научно-исследовательских организаций.

Основная масса объектов общественно-делового назначения сосредоточена в центральной части пгт вдоль улиц Большевиков, Советская.

В Генеральном плане необходимо определить участки для размещения объектов соцкультбыта. Также необходима реконструкция сложившейся центральной общественно-деловой зоны для размещения новых зданий общественного назначения, удовлетворяющих потребностям населения и повышающим качество жизни.

6.2.3. Производственная и коммунально-складская зона

Производственные зоны предназначены для сосредоточенного размещения промышленных и коммунальных предприятий, производственно-складских и других необходимых для их эксплуатации объектов, осуществляемого с учетом градостроительных, социально-экономических и санитарно-гигиенических требований. Производственные зоны должны иметь удобные связи с внешними транспортными коммуникациями и жилой зоной.

Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением правительства Кировской области от 14.10.08, № 149/418, (п. 2.3.3.21) в зависимости от санитарной классификации предприятий-застройщиков и характеристики их транспортного обслуживания промышленные районы подразделяются на 3 градостроительные категории:

- промышленные районы, предназначенные для размещения производств I и II классов санитарной вредности, располагаются независимо от характеристики транспортного обслуживания на удалении от жилой зоны;

- промышленные районы, застраиваемые предприятиями III и IV классов вредности независимо от характеристики транспортного обслуживания и предприятиями V класса вредности с подъездными железнодорожными путями, располагаются на периферии населенного пункта, у границ жилой зоны (с обязательным установлением санитарно-защитной зоны);

- промышленные районы, формируемые экологически безопасными объектами и предприятиями V класса вредности, не оказывающими негативного воздействия на окружающую среду, могут располагаться у границ жилой зоны.

На территории пгт Суна сложилось несколько комплексов предприятий: в западной части поселка по ул.Октябрьская- предприятия деревообработки, по ул.Советская - «Сунский маслодельный завод».

Некоторые единичные предприятия расположены в зонах жилой застройки, усложняя условия проживания в них, а также в общественно-деловых зонах на участках, представляющих градостроительную ценность. Необходимо поставить вопрос о целесообразности присутствия предприятий в таких зонах и наметить мероприятия по снижению их негативного воздействия на смежные территории.

6.2.4. Зона сельскохозяйственного использования

Назначение сельскохозяйственных зон – размещение предприятий сельхозпроизводства и животноводства, а также сельхозугодий.

Сельскохозяйственные зоны пгт Суна и д.Тоскуй представлены коллективными садами, дачными участками, огородами и пашнями.

6.2.5. Зона рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, скверы, бульвары, городские сады, древесно-кустарниковую растительность, городские леса, озеленения общего пользования, места для купания.

На территории поселка имеется парк, расположенный вдоль улицы Октябрьская, ул. Юбилейная.

Генеральным планом сохраняется система сложившихся озелененных территорий.

На территории городского поселения располагается горнолыжный комплекс, включающий в себя административное здание, подъемник, склоны для катания. Генеральным планом предусматривается развитие комплекса на территории поселения ,а также в черте пгт Суна.

6.2.6. Зона инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры пгт Суна представлена территориями пожарной части, водозаборов, котельных.

6.2.7. Зона транспортной инфраструктуры

Зона транспортной инфраструктуры города представляет собой улично-дорожную сеть.

Улично-дорожная сеть города состоит из:

- улиц и проездов местного значения с асфальтобетонным покрытием;

- улиц и проездов местного значения с щебеночным/гравийным покрытием;

- улиц и проездов местного значения без покрытия (грунтовые).

6.2.8. Зона объектов специального назначения

Зоны специального назначения выделяются для размещения кладбищ, крематориев и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других зон городских и сельских населенных пунктов. Размер земельного участка для кладбища определяется исходя из нормы 0,16 га на 1 тыс. человек населенного пункта, но не должен быть более 40 га.

Зоны объектов специального назначения Сунского городского поселения представлена территорией кладбища и санкционированной свалки. Кладбище, площадью 11га, расположено за чертой пгт Суна в восточной части поселения. Свалка расположена к западу от пгт Суна.

6.2.9. Территории, занятые водными объектами

Территории, занятые водными объектами, - это площади рек, речных заливов, озёр.

По территории города протекают реки Суна – бассейн р.Воя, Тоскуйка – приток р.Суна и несколько безымянных ручьёв; имеются старичные озёра и пруд в д.Тоскуй.

7. Жилищное строительство

При оценке потребности в дополнительных объемах ввода жилья учитывались реализуемые в поселении жилищные программы: «Развитие жилищного строительства в Кировской области», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Проектом Генерального плана предлагается размещение объектов капитального строительства на следующих участках:

Общая площадь земельных участков под индивидуальную жилую застройку в период до 2038 года составляет 14,019 га, из них:

-  застройка свободных участков  - 12,8 га;

-  включение в черту пгт Суна земель запаса площадью 1,119 га в целях жилищного строительства.

8. Развитие социальной инфраструктуры

Образование

Целью развития системы образования является совершенствование условий, обеспечивающих государственные гарантии прав граждан на получение доступного, качественного образования на территории Сунского городского поселения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

- поддержание материальной базы;

- проведение ремонтных работ и модернизации существующих учреждений образования;

- увеличение количества мест в детских дошкольных образовательных учреждениях.

Здравоохранение

Муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения являются основным звеном первичной медицинской помощи населению и должны удовлетворять его потребности не только по мощности, но и местоположению, т.е. иметь оптимальный радиус обслуживания.

Необходимо:

- капитальный и текущий ремонт существующих зданий;

- оснащение учреждений современной техникой и оборудованием;

- в дополнение к существующим учреждениям создавать офисы для врачей общей практики, а также применять частную врачебную практику.

Культура и спорт

Основными целями развития физкультуры и спорта являются укрепление здоровья жителей пгт Суна и д.Тоскуй и формирование здорового образа жизни.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- создание условий для развития массового спорта;

- укрепление и совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта;

- привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к занятиям физической культурой и спортом.

Основными целями развития культуры пгт Суна являются обеспечение сохранности историко-культурного наследия, а также сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие задачи:

- развитие материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение сохранности памятников истории и культуры (ремонт и содержание памятников, мемориальных досок, обелисков, исторических зданий).

9. Население и трудовые ресурсы

Прогноз численности населения занимает важное место в работе над Генеральным планом. От динамики численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития поселения, создание условий, необходимых для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической ситуации в период до 2037 года в целом по пгт Суна позволяют сделать следующие выводы:

- повышение инвестиционной привлекательности поселка поддержка малого и среднего предпринимательства, четкая программа действий по техническому перевооружению действующих предприятий, создание благоприятных условий для размещения и развития новых производств, проведение трудосберегающей политики, позволит сохранить и закрепить трудоспособное население;

- повышение обеспеченности жителей пгт объектами и услугами социально-культурной сферы, улучшение их жилищных условий, повышение уровня жизни, улучшение качества медицинского обслуживания, позволит сократить отток населения и  увеличить его численность.

Генеральным планом принимается умеренно-оптимистический вариант развития событий, который подразумевает постепенное снижение смертности, увеличение рождаемости и постепенное увеличение численности населения. В период с 2012 по 2037 гг. сокращение численности населения должно смениться его стабилизацией на уровне 3 тыс. чел. Безусловно, это окажет влияние на некоторые стороны жизни поселения, хотя принципиально не отразится на его дальнейшем развитии.

10. Развитие инженерной инфраструктуры

10.1. Водоснабжение

Основные направления развития систем водоснабжения предусматривают:

- повышение надежности систем водоснабжения за счет реконструкции и строительства новых сетей с использованием современных труб из полиэтилена, высокопрочного чугуна, стеклопластика и современных методов прокладки, увеличения емкости резервуаров питьевой воды, реконструкции водопроводных сооружений (водонапорных башен, скважин);

- расширение сети водопроводов с целью наиболее полного обеспечения централизованным водоснабжением населения города;

- развитие водопроводной сети для обеспечения потребностей нового строительства;

- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;

- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса мероприятий по защите подземных горизонтов;

- установление зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения.

Необходимо выполнить строительство водопроводов по улицам, на которых в настоящее время централизованное водоснабжение отсутствует.

Более сложной задачей является водоснабжение планируемых к застройке территорий для чего необходимо не только строительство водопроводных сетей, но и увеличение добычи подземных вод.

10.2. Канализация

Централизованная канализация имеется по ул. Большевиков пгт Суна.

В остальных населённых пунктах поселения отведение и очистка сточных вод в зависимости от местных условий может решаться следующими способами:

- устройство систем автономной канализации с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоёмы или в поглощающий грунт;

- устройство накопителей сточных вод (выгреба).

Сточные воды, направляемые в накопители (выгреба), периодически вывозятся ассенизационными машинами на ближайшие очистные сооружения канализации.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения не разработаны.

10.3. Теплоснабжение и газоснабжение

Централизованным теплоснабжением обеспечен новый центр посёлка (ул. Большевиков, Октябрьская), включая благоустроенные дома, детский сад, школу № 2, ЦРБ и другие объекты. В кварталах с усадебной застройкой, занимающих большую часть территории жилых зон, централизованное теплоснабжение отсутствует. Поэтому главной задачей является оптимизация теплоснабжения с целью снижения себестоимости тепла, тарифов и затрат бюджета.

10.4. Электроснабжение

Для надежного электроснабжения посёлка необходима реконструкция существующих ветхих электросетей и подстанций.

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрена реконструкция ВЛ 110 кВ «Кумёны — Суна — Кырчаны — Нолинск».

10.5. Телефонизация, радиофикация, телевидение

Основные направления развития инфраструктуры связи предусматривают:

- наиболее полное и качественное обеспечение населения Сунского городского поселения услугами связи;

- модернизация и расширение существующих АТС, предоставляющих абонентам современные услуги и качество связи, высокоскоростной доступ к Интернету.

11. Развитие транспортной инфраструктуры

Для развития транспортной инфраструктуры пгт Суна необходимо решить следующие задачи:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автодорог;

- обеспечить внутригородские связи по дорогам с усовершенствованным типом покрытия;

- произвести реконструкцию, ремонт и содержание автодорог города;

- продолжить совершенствование и развитие сети автодорог, ликвидацию на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного и комфортного пропуска транспортных потоков.

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрено:

- Строительство автодороги — обхода пгт Суна с восточной стороны посёлка протяжённостью 7,2 км со строительством моста через р. Суну (2020-2030 гг.);

- Строительство моста через р. Суна на автодороге-обходе пгт. Суна (2025-2030 гг.);

- Реконструкция моста через р. Суна,  км 92+154 на а/д Киров – Малмыж – Вятские Поляны (протяженностью – 46,08 пог.м. (2020-2030 гг.);

- 4. Реконструкция моста через р. Суна, км 92+505 на а/д Киров – Малмыж – Вятские Поляны (протяженностью – 68,85 пог.м. (2020-2030 гг.).

12. Инженерная защита и подготовка территорий

12.1. Организация поверхностного стока

На момент утверждения предыдущего Генерального плана (1985 г.) ливневая канализация в посёлке отсутствовала.

Территория посёлка имеет холмистый рельеф с абсолютными отметками до 136 м. Абсолютные отметки уреза воды в р. Суне 100-101 м. Сток ливневых и талых вод происходит по рельефу местности в понижения, которые связаны с долинами рек Суны и Тоскуйки. В настоящее время ливневая канализация в пгт Суна отсутствует.

Согласно СНиП 2.04.03-85 в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Схема водостоков разрабатывается с учетом особенностей рельефа.

12.2. Защита от подтопления и затопления территории

Территории населенных пунктов, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами, ветрового нагона воды и подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

Параметры гидротехнических сооружений следует устанавливать в зависимости от их класса согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86 с учетом требований СНиП 2.06.03-85 и СНиП 2.06.05-84*.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

Подтопление пгт Суна  паводковыми водами возникает в  весеннее половодье, которое начинается в среднем 20 апреля. Превышение наивысших уровней весеннего половодья над предвесенними уровнями воды на р. Суна составляет 4-7,5 м. Данные по обеспеченности различных уровней подъёма воды отсутствуют.

Регулярно происходит кратковременное затопление чати улиц Садовая, Парковая, Совхозная и Юбилейная.

При подъеме воды на р. Суна +6м от «0» под частичное затопление попадает 12 улиц поселка Суна с проживающими на них 320 человек (улицы Садовая, Парковая, Юбилейная, Пионерская, Свободы, Пролетарская, Заречная, Совхозная, Комсомольская, Набережная, частично ул. Октябрьская и пер. Комсомольский). Такой уровень воды был зафиксирован в 1979 г.

Мероприятия по защите территории от затопления в поселении не разработаны. На случай затопления планируются мероприятия по кратковременной эвакуации населения.

12.3. Благоустройство рек и водоемов

Благоустройство водных объектов имеет значение, как для улучшения эстетических качеств территории, так и для повышения её геологической устойчивости.

Мероприятия по поддержанию качественного состояния водных объектов предусматривают:

- ликвидацию всех сбросов загрязненных стоков поверхностных вод с прибрежных территорий;

- прочистку всех водопропускных труб и сооружений в теле мостов,  обеспечивающих пропуск, возрастающий в период таяния снега и ливней, расхода в реках и ручьях;

- расчистку водоемов от мусора и наносов;

- вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;

- залужение прибрежных полос водоёмов, не оборудованных набережными;

- создание пожарных пирсов на пожарных водоёмах;

- организацию зон отдыха со строительством спортивных сооружений,  прогулочных дорожек и площадок, озеленение.

В настоящее время по данным администрации района эрозионный процесс отмечен на участке берега  р. Суна вдоль ул.  Совхозная протяжённостью несколько сот метров.

С эстетической точки зрения необходимо провести благоустройство берега р. Суны в районе старого парка.

13. Охрана окружающей среды

13.1. Существующее состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды на территории пгт Суна определяется движением транзитного транспорта по трассе Киров – Вятские Поляны, деятельностью деревообрабатывающего производства и выбросами котельных.

13.1.1. Состояние воздушного бассейна

Разрешённый выброс (нормативы ПДВ) для стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, расположенных на территории пгт Суна составляет около 800 т/год (см. табл. 14.1-1), Фактический выброс ЗВ неизвестен. Основная доля выбросов приходится на котельные и деревообработку (ИП Александров).

Основное влияние на качество атмосферного воздуха в пгт Суна оказывает транзитный автотранспорт, движущийся по трассе Киров – Вятские Поляны.  Исследования качества атмосферного воздуха в пгт Суна не проводятся, но в 2010 г. было проведено исследование проб снега. Превышений ПДК загрязняющих веществ в снеге не обнаружено, что может свидетельствовать об отсутствии сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха.

Таблица 14.1-1.

Перечень объектов, оказывающих влияние на атмосферный воздух

на территории Сунского поселения

| № п/п | Наименование предприятий и объектов | Расположение | Валовой выброс ЗВ, т/год | Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Класс санитарной опасности | Радиус СЗЗ, м |
| 1 | Колбасный и коптильный цеха | ул. Набережная |  | IV | 100 |
| 2 | Александров С.Л., ИП (деревообработка) | ул. Октябрьская, 33 | 163 | IV | 100 |
| 3 | Сунский маслодельный завод, ОАО | ул. Советская, 41 | 37,4 | IV | 100 |
| 4 | Сунский газовый участок, склад балонов | ул. Октябрьская |  | - | 50 |
| 5 | Сунское РайПО |  |  |  |  |
| 5а | Производственная база | ул. Октябрьская, 2 |  | IV | 100 |
| 5б | Кондитерский цех | ул. Октябрьская, 4 | 11,0 | V | 50 |
| 6 | Сунский хлеб, ООО (2 т/сут.) | ул. Октябрьская, 2 (база РайПО) |  | V | 50 |
| 7 | Сунский, СПК (мастерские) | ул. Зраречная, 30 | 591 | IV | 100 |
| 8 | АЗС № 10, Чепецкнефтепродукт | ул. Заречная, 3а (за границей посёлка) | 1,15 | IV | 100 |
| 9 | Кладбище (11 га) | К юго-востоку от посёлка |  | III | 300 |
| 10 | ОСК, 200 м3/сут (ООО «Энергосервис») | За кладбищем |  | - | 150 |
| 11 | Сунский участок Нолинского ДЭП-27 КОГП «Вятавтодор» | ул. Октябрьская, 48 (за границей посёлка) | 12,7 | IV | 100 |

13.1.2. Охрана поверхностных вод

По официальным данным забор воды из поверхностных водных объектов на территории Сунского района не производится. Водоснабжение осуществляется за счёт подземных источников. Общий водоотбор в 2009 г. составил всего 1200 м3/сут. (438 тыс. м3 в год).

В пгт Суна хозяйственно-бытовая канализация проложена в новом центре посёлка. Сточные воды поступают на биологические очистные сооружения канализации (ОСК) мощностью 200 м3/сут. Фактическая нагрузка – 75 м3/сут.  (6% от водопотребления). Данные по содержанию ЗВ с точных водах и качеству воды в р. Суна в створе ОСК представлены в таб. 14.2-1. Как видно из таблицы содержание в сточных водах взвешенных веществ и азота аммонийного, а также такие показатели, как биологическая потребность в кислороде (БПК) и химическая потребность в кислороде (ХПК) превышают проектные значения (нормативы допустимого сброса для ОСК не установлены), что может быть связано как с повышенным содержанием ЗВ в хозяйственно-бытовых сточных водах, так и с неэффективной работой очистных сооружений. Сброс сточных вод приводит в превышению в контрольном створе ПДК по взвешенным веществам и БПК5 для рыбохозяйственных водоёмов и увеличению содержания растворенного железа сверх норматива ПДК так же для рыбохозяйственных водоёмов.

Таблица 14.1-2.

Влияние сброса сточных вод на качество поверхностных вод р. Суны

| Наименование показателя | Нормативы ПДК |  | Створ маслозавода |  | Створ ОСК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рыбо- хозяй- ственные | хозяйственно- питьевые | Фон | Контроль- ный створ | Фон | Сточ-ные воды | Контроль- ный створ |
| pH |  | 6,5-8,5 | 8,0 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 8,5 |
| Взвешенные вещества | +0,75 к фону г) | +0,75 к фону а) | <3 | 4,2 | 3,4 | 20 | 4,8 |
| Сухой остаток | б) | 1000 | 395 | 390 | 450 | 570 | 490 |
| ХПК | в) | 30 а) | 16,7 | 17,9 | 15 | 104 | 17 |
| БПК5 | 2,3 | 4 а) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 34 | 2,6 |
| Аммоний-ион | 0,5 | 1,5 | 0,06 | 0,11 | 0,07 | 52 | 0,1 |
| Нитриты | 0,08 | 3,3 | 0,05 | 0,05 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Нитраты | 40 | 45 | 5,5 | 5,5 | 7,4 | 1,3 | 7,2 |
| Хлориды | 300 | 350 | < 10 | < 10 | < 10 | 48 | < 10 |
| Сульфаты | 100 | 500 | 72 | 77 | 113 | 86 | 120 |
| Фосфаты (по фосфору) | 0,05 | 1,1 | 0,2 | 0,14 | < 0,05 | 1,7 | < 0,05 |
| Железо общее | 0,1 | 0,3 | 0,12 | 0,14 | н/д | 0,3 | н/д |
| Железо растворённое | 0,1 | в) | н/д | н/д | 0,12 | н/д | 0,16 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,3 | 0,06 |
| ПАВ (анион-активные) | в) | 0,5 д) | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,5 | 0,04 |
| Жиры | в) | в) | н/д | н/д | н/д | 2,7 | н/д |

Примечания:  а) для водоёмов культурно-бытового назначения; б) нормируется согласно таксации рыбохозяйственных водных объектов; в) не нормируется; г) для рыбохозяйственных водоёмов 2-ой категории; д) для питьевой воды систем централизованного водоснабжения.

Сточные воды Сунского маслозавода поступают на локальные очистные сооружения и после очистки также сбрасываются в р, Суна. Данные по составу сточных вод отсутствуют. Результаты анализа воды в р. Суна в створе очистных сооружений маслозавода представлены в таб. 14.1-2. Сброс сточных вод привод к превышению ПДКРХ по взвешенным веществам.

При выполнении работ по мониторингу состояния малых рек на территории г. Кирова и области в летне-осеннюю межень 2009 г. было установлено, что качество воды в р. Суна соответствует нормативам ПДК.

13.2. Комплекс планировочных природоохранных мер

13.2.1. Санитарная очистка территории, организация накопления и сбора ТБО

Численность населения городского поселения - 2434 человек. Норматив образования ТБО принят как 1,45 м3 в год на человека. Отсюда общее количество ТБО может составлять 3529 м3/год.

Сбор и вывоз ТБО на территории поселения налажен. В 2019 году  установлены  контейнеры для сбора мусора.

## 13.2.2. Организация санитарно-защитных зон

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных, радиотехнических и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки.

В планировочной структуре пгт Суна, которая сложилась на предшествующих этапах развития, обособленные производственные зоны отсутствуют. Существующие производственные объекты, по существу, распределены в среде жилых зон. Это делает невозможным организацию санитарно-защитных зон без перепроектирования, т.е. без изменения функционального назначения земель.

1)  Производственная база ИП Алесандрова С.Л. охватывает промплощадки советских предприятий, прекративших своё существование (МПК-8, сельхозтехника, ПМК «Мелиорация», ДСПМК) по ул. Октябрьской. Со всех сторон к производственной зоне вплотную примыкают жилые зоны по ул. Октябрьская и по ул. Труда. Предыдущим Генпланом 1985 г. для сельхозтехники и перечисленных строительных предприятий были установлены санитарно-защитные зоны радиусом 100 м, но организация СЗЗ, т.е. выведение с территории СЗЗ жилых объектов проведена не была. Действующее законодательство также предусматривает для подобных объектов СЗЗ радиусом не менее 100 м. Законодательство предусматривает возможность уменьшений радиуса СЗЗ по результатам натурных измерений. Таким образом ИП Александровым С,Л. должен быть разработан проект СЗЗ и затем рассмотрен вопрос о выводе из СЗЗ жилых объектов. На данном этапе можно рекомендовать перевод в деловые или коммунально-складские зоны без организации СЗЗ жилых зон, вклинивающихся в данную производственную зону.

2)  В СЗЗ коптильно-колбасного цеха радиусом 100 м, расположенного в здании бывшего цеха безалкогольных напитков, попадают жилые дома по ул. Набережная. Поскольку данный объект не был предусмотрен действовавшим Генпланом, он должен быть закрыт или перепрофилирован.

3) ОАО «Сунский маслодельный завод» расположен по ул. Советская, 41. В СЗЗ радиусом 100 м, установленную Генеральным планом 1985 г., попадает двухэтажные жилые дома по Газетному пер. Радиус СЗЗ маслодельного завода определяется наличием аммиачной холодильной установки. Для уменьшения радиуса СЗЗ необходима замена аммиачной холодильной установки на фреоновую.

4). Склад газовых баллонов, являющийся взрывоопасным объектом, распложен внутри жилой застройки. В СЗЗ радиусом 50 м, которая значительно меньше зоны возможных разрушений, попадают близлежащие жилые дома. Поэтому данный объект необходимо перенести в другое место.

5). В нормативную СЗЗ базы РайПО и объектов пищевой промышленности попадают близлежащие дома по ул. Октябрьской и ул. Заречной. Для данной промзоны целесообразно провести разработку проекта СЗЗ на основании натурных измерений.

6). СЗЗ для действующих кладбищ площадью более 10 га составляет 300 м. Площадь Сунского кладбища 11 га. В СЗЗ радиусом 300 м попадают значительные участки жилых зон по улицам Заречная и Большевиков. В то же время СЗЗ для закрытых кладбищ составляет 50 м. В целях сокращения размеров СЗЗ целесообразно разбить кладбище на две функциональных зоны: закрытое кладбище, на которой захоронения не производятся, и действующее. В этом случае жилые зоны не войдут в границы СЗЗ.

13.2.4. Озеленение и благоустройство

На территории поселения есть несколько покрытых лесом участков, общей площадью 64,9 га, расположенных вне границ населённых пунктов. На территории посёлка общая площадь земель рекреационного назначения составляет 68,7 га или 21,8% от общей площади, однако организованные территории общего пользования на территории посёлка отсутствуют. Региональные нормативы градостроительного проектирования, утверждённые постановлением правительства Кировской области № 149/418 от 14.10.08, регламентируют озеленение в пределах застройки. Суммарная площадь озеленённых территорий общего пользования для посёлков городского типа должна составлять не менее 12 м кв. на человека. Для пгт Суна,  исходя из численности населения 2500 человек, эта величина равна 2,9 га.

В настоящем генеральном плане задача обеспечения нормативной обеспеченности озеленёнными территориями в пределах жилой застройки решается путём:

- создания сквера площадью 0,2 га у больничного городка;

- создания сквера вдоль проезда между ул. Октябрьской и ул. Южной площадью 0,5 га;

- восстановления старого парка по ул. Юбилейная, площадью 2,9 га.

Тогда общая площадь озеленённых территорий в пределах жилой застройки составит 3,6 га.

РАЗДЕЛ IV

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это положение, сложившееся на определённой территории или на определённом объекте, вследствие аварии или природного явления, которое повлекло или может повлечь за собой человеческие жертвы.  В зависимости от масштаба ЧС подразделяют на:

- локальные: число пострадавших до 10 человек, ущерб не превышает 1000 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек, зона ЧС находится в пределах территории конкретного объекта;

- местные: число пострадавших от 11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 100 до 300 человек, зона ЧС находится в пределах территории муниципального района;

- региональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 человек, зона ЧС находится в пределах территории субъекта РФ;

- межрегиональные: число пострадавших от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ;

- федеральные: число пострадавших более 500 человек, ущерб более 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности более 1000 человек, зона ЧС захватывает территории нескольких субъектов РФ.

В соответствии с принятой классификацией в зависимости от происхождения опасности чрезвычайные ситуации (ЧС) делятся природные, техногенные и биолого-социальные.

К  ЧС природного характера относят:

- опасные геофизические явления (землетрясения, извержения вулканов и т.д.),

- опасные геологические явления (оползни, сели, обвалы и т.п.),

- опасные метеорологические явления (бури, ливни, снежные заносы, заморозки и т.п.),

- гидрологические опасные явления (наводнения, паводки),

- гидрогеологические опасные явления (опасно высокие уровни грунтовых вод и т.п.),

- природные пожары (лесные, торфяные, степные).

К ЧС биолого-социального характера относят:

- эпидемии – массовые распространения инфекционных заболеваний среди людей,

- эпизоотии – массовые распространения инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных,

эпифитотии – массовые распространения инфекционных заболеваний и вредителей сельскохозяйственных растений.

К ЧС техногенного характера относят:

- транспортные аварии,

- пожары и взрывы,

- аварии с выбросом химических, радиоактивных или биологически активных веществ,

- внезапное обрушения зданий,

- аварии на электроэнергетических системах,

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (сетях водоснабжения, канализации, тепло- и электроснабжения),

- аварии на очистных сооружениях бытовых и производственных сточных вод,

- гидродинамические аварии (прорыв платин, дамб, шлюзов, переполнение водохранилищ, шламонакопителей и т.п.).

14. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Повторяемость опасных метеорологических явлений за последние 6 лет для Кировской области в целом приведена в таблице 15-1.

Таблица 15-1.

Повторяемость опасных метеорологических явлений в Кировской области

| Опасное явление | Повторяемость, случаев в год | Наиболее опасные месяцы |
| --- | --- | --- |
| Сильный дождь, очень сильный дождь | 3,2 | июль, август |
| Сильный ветер, шквал; | 4,2 | май-август |
| Крупный град | 0,8 | май |
| Очень сильный снег | 0,4 | январь-март |
| Сильное отложение мокрого снега | 1,0 | февраль, октябрь |
| Сильный мороз | 0,4 | январь, февраль |
| Сильная жара | 0,6 | июль |
| Чрезвычайная пожароопасность | 0,6 | август, сентябрь |
| Заморозки в воздухе и/или на поверхности почвы в период активной вегетации | 7,0 | май, июнь, сентябрь |
| Засуха (почвенная) | 0,16 | июль |

Сунский район не входит в группу районов Кировской области, наиболее подверженных неблагоприятным и опасным метеорологическим явлениям.

Из природных чрезвычайных ситуаций для Сунского района угрозу представляют паводки, сильный ветер, сильные осадки и природные пожары.

Затопление части территории пгт Суна возможно во время весеннего паводка. Повышение уровня воды в паводок находится в пределах от 4 до 7,5 м. При подъёме уровня воды в р. Суна на 6 м в зону затопления попадает 12 улиц, на которых проживает 320 человек: Садовая, Парковая, Юбилейная, Пионерская, Свободы, Пролетарская, Заречная, Совхозная, Комсомольская, пер. Комсосмольский, Набережная, часть ул. Октябрьская.

Сильный ветер (более 15 м/с) отмечается в среднем 10 дней в году. В летний период (с июня по сентябрь) возможны шквальные и ураганные ветры, порывы которого могут достигать до 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий электропередач в районах частного жилого сектора и к прекращению подачи электроэнергии потребителям до суток. Кроме того шквалы и ураганы могут вызвать слабые и сильные повреждения отдельных частных жилых домов, гибель посевов на полях площадью до 260 га. Как правило, шквальные ветры сопровождаются грозой и ливнем, реже градом.  Подобные шквальные ветры обычно проходит узкой полосой, и наблюдаются в районе в среднем 3-4 раза в год.

Сильные осадки. В течении зимы возможны (декабрь – февраль) обильные продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до половины годовой нормы снега, что может привести к снежным заносам на улицах п. Суна и других населенных пунктах района и гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движение транспорта, что приведет к перебоям в доставке продуктов в магазины, больницы, детские дошкольные учреждения, задержит доставку населения к месту работы и обратно, затруднит выполнение задач скорой помощью, противопожарной службой, милицией. Для ликвидации сильных снежных заносов необходимо будет привлекать  снегоуборочную технику организаций и предприятий района.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно, его налипание на воздушных линиях электропередач и их обрыв, в результате чего могут остаться без электричества жилые дома и населенные пункты, в которые электроэнергия подается по воздушным линиям. Без электроснабжения может оказаться до 2 тыс. человек. Так же могут произойти единичные случаи обрушения крыш домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может занять до 20 часов. Время на восстановление линий электропередач может составить до 24 часов.

При гололеде наиболее опасными участками будут спуски и подъемы по д. Осиновица, д. Киселиха, д. Камешница, Ожеговщина на автодороге Киров–Вятские Поляны.

Техногенные ЧС могут быть связаны с выбросом аммиака на ОАО «Сунской маслодельный завод», со взрывами и пожарами на газоотводе от магистрального газопровода «Ямбкрг-Тула», на газораспределительной станции «Суна» (ГРС), на АЗС № 10 ООО «Чепецкнефтепродукт», складе газовых баллонов Сунского газового участка Уржумского филиала ОАО «Кировоблгаз», на газифицированных объектах жилищно-коммунального хозяйства,  сбоями в работе систем водо-, электро- и теплоснабжения, сбросу неочищенных сточных вод, разрушением зданий и сооружений, авариями на автотранспорте.

В результате аварии на ОАО «Сунский маслодельный завод», использующий в производстве аммиак, ЧС за приделы объекта не выходит, т.к. в производстве используется аммиак в количестве 200 кг. Работающие на объекте рабочие обеспечены индивидуальными средствами защиты. Продолжительность токсического воздействия при поражающей концентрации опасного химического вещества в воздухе может составить до 6 часов.

Вероятность аварии на газопроводе оценивается величиной 8,4∙10-6 год-1, человеческие жертвы не прогнозируются. Вероятность аварии на ГРС оценивается величиной 3,2∙10-4 год-1 с одним погибшим. В результате аварий будут нарушены условия жизнедеятельности (теплоснабжение) населения пгт Суна и пос. Большевик.

Полное прекращение подачи электроэнергии на водозаборы пгт Суна приведет к полному прекращению водоотбора. В этом случае снабжение водой со значительным уменьшением объемов ее подачи возможно из накопительных башен и 3 резервных емкостей объемом 615 м3 (населением пгт Суна потребляется в день 172 м3 воды).  При выходе из строя поселкового водопровода, снабжение населения водой будет осуществляется   за счет ведомственных скважин (суммарная производительность   8,75 тыс. м3/сут.). При   выходе  из  строя  всей системы   водоснабжения  пгт   Суна,   вода в поселок будет доставляться   автомобилями-молоковозами  привлеченными   из   прилегающих  к  поселку хозяйств (автомашины ГАЗ-53, принадлежащие СПК «Сунский» и «Большевик», ОАО «Сунский маслодельный завод»).

Прогноз ущерба в результате ЧС различного характера приведён в табл. 8-1. Оценки вероятности возникновения ЧС отсутствуют.

Таблица 15-2.

Прогноз ущерба при возникновении ЧС

| № п/п | ВОЗМОЖНЫЕ ЧС | Прогноз ущерба, (тыс. руб.) | Численность пострадавшего населения, (чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | На предприятиях потребляющих ОХВ: - аммиак | 115 | 2 |
| 2. | Во время перевозки ОХВ: - автотранспортом | 50 | 2 |
| 3. | От пожаров: в местах хранения ЛВЖ - на предприятиях - в жилых зданиях- | 500 1200 1800 | 3 24 65 |
| 4. | От перерыва электроснабжения; | 160 | 520 |
| 5. | От прекращения водоснабжения | 58 | 385 |
| 6. | От отсутствия теплоснабжения поселка | 115 | 500 |
| 7. | От взрывов: - на промышленных объектах - в местах хранения ЛВЖ - в местах обнаружения ВВ - на газопроводах | 290 220 118 150 | 58 5 1 1 |
| 8. | От очистных сооружений | 85 | 1 |
| 9. | От весеннего паводка | 200 | 320 |
| 10. | От снежных заносов | 60 | 25 |
| 11. | От болезней животных и растений | 250 | 2 |

## 15. Предложения по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Меры по уменьшению риска могут иметь технический и (или) организационный характер. В выборе типа меры решающее значение имеет общая оценка действительности и надежность мер, оказывающих влияние на риск, а также размер затрат на их реализацию.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности, как правило, являются меры предупреждения аварий. Выбор планируемых для внедрения мер безопасности должен иметь следующие приоритеты:

- уменьшение вероятности возникновения аварийной ситуации;

- уменьшение тяжести последствий аварии.

С точки зрения территориального развития города в целях повышения пожарной безопасности застройки в Генеральном плане предусматривается:

- устройство разрывов между жилой застройкой и производственными территориями;

- проектирование новых жилых районов и реконструкция существующей застройки в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- развитие водопроводной сети с установкой пожарных гидрантов, обеспечивающих нужды пожаротушения, устройство площадок – пирсов на водных объектах поселения,

- обеспечение к ним беспрепятственного проезда;

- исключение из жилой застройки территорий с отметками ниже 107,5 м;

- вывод из жилой зоны склада газовых баллонов;

- перевод холодильной установки Сунского маслодельного завода с аммиака на фреоны.

Комплексная схема охраны природы Кировской области на период до 2005 г. – Ленинград, ЛенНИИПградостроительства, 1991, т. 2, с. 24.

КСОП, т. 2, с. 29-30.

Атлас Кировской области, с. 11.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВятГПУ, 1997, с. 17.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВятГПУ, 1997, с. 9.

О состоянии и использовании минерально-сырьевой базы Кировской области в 2007 г. Региональный доклад. – Киров: Управление охраны окружающей среды и природопользования Кировской области, 2008 (карты).

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВятГПУ, 1997, с. 7, 14.

Атлас Кировской области. – Екатеринбург: Роскартография, ВятГПУ, 1997, с. 15-16.

Материалы по обоснованию проекта СТП Кировской области. Том I. Анализ ресурсного потенциала. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 76.

Проект планировки и застройки районного центра Суна. Пояснительная записка. – Киров: Кировгипросельстрой, 1985.

Проект планировки и застройки районного центра Суна. Материалы инженерно-строительных изысканий. Гидрогеология. – Киров: Кировгипросельстрой, 1982.

Проект планировки и застройки районного центра Суна. Пояснительная записка. – Киров: Кировгипросельстрой, 1985.

Каталог рек Кировской области. Утверждён решением Кировского облсиполкома № 74 от 28.02.01.

Санитарное состояние территорий Кировской области в 2004-2008 гг. по данным статистической отчётности № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта РФ»: статистические материалы. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2009, с. 10.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2009 году: региональный доклад. – Киров: Лобань, 2010, с. 164.

Материалы по обоснованию проекта СТП Кировской области. Том I. с. 276.

Проект планировки и застройки районного центра Суна. Материалы инженерно-строительных изысканий. Гидрогеология. – Киров: Кировгипросельстрой, 1982.

Проект планировки и застройки районного центра Суна. Материалы инженерно-строительных изысканий. Гидрогеология. – Киров: Кировгипросельстрой, 1982.

КСОП, т. 2, с. 18.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 152-153.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2008 году: региональный доклад. – Киров: Триада плюс, 2009, разд. 3.1.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2010 году: региональный доклад. – Киров: Департамент экологии и природопользования Кировской области, 2011, с. 110.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2011 году. Государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 205.

КСОП, с. 23.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2011 году. Государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 24-29.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2011 году. Государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2012, с. 146-150.

ЦРБ подключена к канализации, но расположена на ул. Октябрьская.

Паспорт Сунского района, 2008 г.

Материалы по обоснованию проекта СТП Кировской области. Том I. Анализ ресурсного потенциала. – СПб.: Институт урбанистики, 2009, с. 495.

О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировской области в 2010 году./Государственный доклад. – Киров: Управление Роспотребнадзора по Кировской области, 2011, с. 12.

Региональный доклад о состоянии ОС в 2010 г., с. 153.

Информационный бюллетень о состоянии геологической среды на территории Кировской области за 2009 год. Выпуск 15. – Киров: АУ «Вятский НТИЦ мониторинга и природопользования», 2010, с. 21.

Приложение к исх. Департамента экологии и природопользования Кировской области № 313-49-01-14 от 14.02.12.

Протокол анализов № 54 от 11.02.11. Кумёнский филиал Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования. Аттестат аккредитации № РОСС.РУ.0001.511267 со сроком действия до 16.04.2014.

Протокол анализов № 53 от 11.02.11. Кумёнский филиал Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования.

Протокол анализов № 55 от 11.02.11. Кумёнский филиал Кировского областного центра охраны окружающей среды и природопользования.

О состоянии окружающей среды в Кировской области в 2009 году: региональный доклад. – Киров: Лобань, 2010, с. 164.

Распоряжение министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 12.01.2018 г. №1 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области»

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2011 году: государственный доклад. – Киров: Правительство Кировской области, 2012, с. 153.

О состоянии защиты населения и территории Кировской области от чрезвычайных ситуаций…, 2012, с. 152.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении крупных производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий. – прилож. к исх. Администрации Сунского р-она № 1061-01-14 от 12.09.12.

Паспорт территории Сунского района Кировской области Приволжского федерального округа [электронный ресурс]. Утверждён главой администрации Сунского муниципального района 22.01.2010.

Затопление территории связано с распространением поверхностных вод, в т.ч. в связи поднятием уровня воды в водоёмах и водотоках; подтопление – с поднятием уровня грунтовых вод.

прилож. к исх. Администрации Сунского р-она № 1061-01-14 от 12.09.12.

Паспорт территории Сунского района

Приложение  к исх. Администрации Сунского р-она № 1061-01-14 от 12.09.12.